# Mallityöselostus, StoNordic Classic Rappausjärjestelmä

# Rakennuskohde

Korjausrakentaminen

# Alusta

Vanha vaurioitunut ohut- tai paksurappaus, eristerappaus joka vaatii uutta verkotettua rappauskerrosta.

# Järjestelmärakenne

| Esikäsittely | BIOkleen Julkisivupesu ECO |
| --- | --- |
| Verkotuslaasti | StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko M |
| Pinnoite | Hiertopinnoite: Itsepuhdistuva StoLotusan K 1,5/2,0/3,0/MP TAI StoSilco K 1,5/2,0/3,0/MP TAI Piirtopinnoite: StoSilco R 1,5/2,0/3,0 Menekit teknisten tietolehtien mukaan. |

# Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla puhdas, kuiva, kiinteä ja soveltuva yliverkotukseen. Ennen korjausta julkisivut pestään esim. painepesurilla puhtaaksi. Pesuaineena käytetään BIOkleen julkisivupesu ECO:a. Vaurioituneet ja lujuudeltaan heikot verkotuslaastikerrokset ja pinnoite poistetaan mekaanisesti.

Riippuen verkotuslaastin kunnosta se joko jätetään paikoilleen tai poistetaan eristeeseen saakka. Mahdolliset vaurioituneet ja/tai kastuneet eristeet uusitaan. Rappaus rajataan ehjästä rappauksesta

leikkaamalla. Mahdolliset epätasaisuudet alustassa hiotaan pois. Eriste liimataan kiinni alustaan Sto Liimalaastilla (4,5-5 kg/m²). Mahdolliset raot uuden ja vanhan eristeen välissä tiivistetään saumavaahdolla, kun kyseessä on EPS ja kivivillasuikaleilla, kun kyseessä on kivivillaeriste. Jos poistetussa eristeessä on ollut tulppia, korvataan ne uusilla tulpilla. Vauriokohdat täytetään StoLevell Evo laastilla siten, että uusi pinta on vanhan pinnan tasolla.

Tarvittaessa vanha hyvin alustassaan kiinni oleva pinnoite hiotaan kevyesti sekä hiontapöly poistetaan. Vanha maali/pinnoite pitää poistaa, mikäli alustan diffuusioavoimuudesta tai tartunnasta ollaan epävarmoja.

# Liittymät/detaljit

Ennen työn aloitusta tulee tarkastaa julkisivujen liittymät/detaljit, saumaukset sekä liitokset kaikkiin muihin rakenteisiin. Ennen korjausta mahdolliset puutteelliset detaljit tulee korjata. Liittymistä ei saa päästä vettä rakenteeseen.

Räystäsliittymään eristeen päälle muotoillaan laastipenkki kohdan Vesipellit mukaisesti. Räystäsliittymään asennetaan Sto Kattoprofiili.

Mikäli eristerappauksen olemassa olevaa lähtölistaa ei ole rei’itetty suosittelemme vaihtamaan tämän uuteen rei’itettyyn lähtölistaan tai vaihtoehtoisesti poraamaan olemassa olevaan listaan Ø 10 mm vedenpoistoreikiä 10-15 cm välein pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi.

Vanhan rappauksen lisäkiinnitys

Vanhaan ohutrappaukseen asennetaan lisäkiinnikkeitä rappausverkon läpi runkoon asti vetoketjumurron estämiseksi rakennuksen yläosissa sekä nurkka-alueilla koko ulkoseinä / räystäspituudelta tyypillisesti 1 kpl / jm. Tällä varmistetaan rakenteen tuulikuorman kestävyys.

Sto Kiinnitystulppa II UEZ 8/60 tai S UEZ 8 asennetaan, kunnes rappaus painuu hieman sisäänpäin. Viimeiseksi kiinnitystulppa peitetään tulpantiivisteellä Sto Tulppahattu VE:llä (00931-003).

Ennen koko pinnan verkotusta mekaanisten kiinnikkeiden kohdat täytetään StoArmat Classic plus G verkotuslaastilla ja annetaan kuivua.

Huom! Mekaanisten kiinnikkeen kylmäsillat voivat tietyissä olosuhteissa näkyä erottuvina laikkuina. Tämä on kuitenkin ainoastaan esteettinen haitta, eikä tällä ole vaikutusta järjestelmän pitkäaikaiskestävyyteen.

# Vesipellit

Vesipeltien alle muotoillaan verkotettu ja rapattu laastipenkki sopivaan kaltevuuteen. Vesipeltien alusista saadaan erittäin hyvin kosteutta kestävät käsittelemällä (slammaamalla) kuivunut verkotuslaasti StoFlexylillä tai StoGold Coatilla.  Vesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos vesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, smyygeihin tehdään varaukset pellin asentamista varten. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 10 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja levyn väliin, näin saadaan säätiivis liitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Mikäli vesipellin leveys on yli 1,5 m, pellit kiinnitetään esim. soveltuvalla liimamassalla enintään 1 metrin välein. Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita.

# Liikuntasaumat

Jos alla olevassa seinärakenteessa on liikuntasaumoja, ne tehdään myös StoNordic Classic järjestelmään. . Saumoihin asennetaan Sto Liikuntasaumaprofiili, joka upotetaan laastiin. Sto Liikuntasaumaprofiiliin voidaan asentaa pohjanauhaa ja saumausmassa.

# Verkotus: smyygit, kulmat ja reunat

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ää. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri, mahd. käytetään Sto Kulmaverkkoa, jonka sisempi muovilista on poistettu. Diagonaaliverkotus ikkuna- ja oviaukoissa, parvekkeissa tai muissa aukkokohdissa tehdään Sto Lasikuituverkko M:llä, väh. 300x250 mm 45 ° kulmaan. Verkko upotetaan verkotuslaastiin.

Ovi- ja ikkunaliitoksissa käytetään Sto Kuitulaastilistaa, kun halutaan tiivis liitos. Laasti voidaan myös leikata viistoon ja tiivistää elastisella saumamassalla.

# Verkotuslaasti ja verkko

Verkotuslaastina käytetään orgaanista StoArmat Classic plus G verkotuslaastia 4-5 kg/m²           (verkotuslaastikerroksen paksuus 3,5-4 mm). Sto Lasikuituverkko M painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta pinnoitteelle. Sto Lasikuituverkko M asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin. Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin. Verkotuslaasti voidaan levittää käsin tai ruiskuttamalla. Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään +5°C.

Kun käytetään QS-tuotetta StoArmat Classic plus QS, ilman ja alustan alin lämpötila tulee olla vähintään +1°C.

# Pinnoitus

Ennen pinnoitteen levitystä pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta.

Ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta on tehtävä mallityö. Mallityö on tehtävä ennen kuin pinnoitteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite: 	Esim. StoLotusan K 1,5

Itsepuhdistuva StoLotusan tai vaihtoehtoisesti StoSilco pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla. Tasaisesti peittävän ja säänkestävän pinnan varmistamiseksi pinnoite tulisi hiertää käsin. Hiertopinnoite (K) muotoillaan muovihiertimellä, Piirto (R) ja muotoilupinnoite (MP) muotoillaan haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

On tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden työsaumojen välttämiseksi. Työsaumat tulee sijoittaa vähiten näkyviin kohtiin esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

Peltityöt

Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 10 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.