StoCretec  betonin töhrynsuojapinnoitus talorakenteet

Sto Easy-to-clean ei-uhrautuva

1. Betonialusta

2. Pohjustus

3. Primer

4. Suojapinnoitus

4

3

2

1

Käyttöalue/ominaisuudet

- sävytettävä ei-uhrautuva töhryiltä suojaava pinnoitus, puolikiiltävä

- betonipinnat, uudet ja vanhat ulkona, ei yläpuolisille vaakapinnoille

- karbonatisoitumiselta ja kosteusrasitukselta suojaava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Uudet vastavaletut betonipinnat puhdistetaan kuumapainevesipesulla siten, että  	pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. Sementtiliima 	tulee olla poistettu pinnalta.

Vanhat betonipinnat puhdistetaan kevyellä hiekkapuhalluksella. Tarvittavat 	betonipaikkaukset tehdään StoCrete-laasteilla.

Olosuhteet

Betonirakenteen kosteuspitoisuus vaikuttaa olennaisesti impregnointiaineen 	tunkeutumissyvyyteen. Lyhytkestoisen sateen jälkeen odotusaika ennen pinnoitusta 	on oltava vähintään 12 tuntia.  Painevesipesun tai rankemman sateen jälkeen 	odotusaika 7 vrk, kuivumisolosuhteet huomioiden. Kosteus tulee mitata.  Suositeltava 	suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 90 % .

Pinnoitusolosuhteet tulee kirjata ylös joko työmaapöytäkirjaan tai muuhun 	pinnoituspöytäkirjaan.

Impregnointia ei tule tehdä alle +2 ◦C lämpötilassa (rakenne tai ilman lämpötila). 	Lämpötilan tulee olla 3 astetta yli kastepistelämpötilan.

Impregnointi

Impregnointi tehdään nestemäisellä impregnointiaineella StoCryl HP200, joka 	sisältää 100% silaania ja sitä ei saa ohentaa. Impregnointiainetta levitetään menekillä 	0,20 kg/m2. Levitys tehdään yhdessä kerroksessa ruiskulla, telalla tai pensselillä. 	Menekkiä seurataan neliöiden mukaan esim. 1 kg = 5 m2. Impregnointiaineen StoCryl 	HP 200 annetaan vaikuttaa 2 vrk ennen seuraavaa käsittelyä.

Karkeiden pintojen tasoitus (yleensä korjauskohteissa)

Tarvittaessa tehdään karkeiden ja reikäisten pintojen osittelu tai ylitasoitus 	tasoituslaastilla StoCrete TF tai StoCrete TF 204 S. Levitys tapahtuu ruiskulla 	ja/tai 	teräslastalla voimakkaasti alustaan painaen. Tasoituslaastikerroksen tulee olla 	vähintään 1,5 mm paksu.

Mikäli betonipinta ylitasoitetaan kauttaaltaan tasoituslaastilla, voidaan impregnointi 	tällöin jättää pois.

Betonipintojen pohjustus

Puhdistetut betonipinnat primeroidaan vesiohenteisella 2-komponenttisella 	epoksilla StoPox WL100, joka ohennetaan 20-30 % vedellä. Epoksiprimer levitetään 	telaamalla kuivalle betonialustalle kertalevityksellä, menekillä n. 0,15 – 0,2 kg/m2. 	Pohjusteen värisävy perusvalkoinen tai muu pintaväristä poikkeava sävy.

Betonipintojen maalaus

Pinnoitus tehdään aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua, mutta viimeistään 2 vrk:n sisällä 	pohjustuksesta.

Pinnoitus tehdään 2-komponenttisella polyuretaanimaalilla StoColor Puran Satin 	(StoPur V600), kahteen kertaan, ohentamattomana, n. 6 tunnin väliajalla. Maksimi 	väliaika pinnoitusten välillä on 24 tuntia. Ajan ylityttyä tulee olla yhteydessä 	materiaalivalmistajaan lisäohjeiden saamiseksi. Ohjeellinen menekki sileällä alustalla 	n. 0,15 kg/m2 kertalevityksellä, yhteensä n. 0,3 kg/m2.

Värisävy esim. RAL-värikartan mukaan.

Töhryjen puhdistus

Suojapinnoituksen päälle ilmestyneet töhryt suositellaan puhdistettavaksi 	järjestelmän tuotteella StoGraffiti Stripper Soft. Puhdistusainen levitetään tasaisesti 	siveltimellä, sienellä tai liinalla töhrityn alueen yli. Annetaan vaikuttaa muutamasta 	sekunnista muutamaan minuuttiin. Pinta pestään korkeapainepesurilla, mielellään 	lämpimällä vedellä.

Silkohyväksyntäkokeen mukainen pesu +50 ˚C vedellä, 100 barin paineella. 	Puhdistuksella ei saa rikkoa suojapinnoitusta, muuten on suoritettava maalaus 	uudelleen.

| TUOTE | PAKSUUS | MENEKKI kg/m2 | ODOTUSAIKA ENNEN SEURAAVIA TYÖVAIHEITA |
| --- | --- | --- | --- |
| StoCryl HP200 |  | 0,20 | 2 - 3 vrk |
| + |  |  |  |
| StoPox WL100 |  | 0,15 – 0,2 | min 1 vrk, max 2 vrk |
| + |  |  |  |
| StoPur V600 |  | n. 0,15 | 6 - 24 h kerrosten välissä |
| StoPur V600 | Yht. > 50 µm | n. 0,15 | 7 vrk täysin kovettunut |

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

Katso yksityiskohtaisemmat työohjeet kotisivultamme www.sto.fi  Betonirakenteiden korjausohjeet