StoCretec  Tiilen impregnointi cremellä

StoCryl HC 300

1. Tiilimuuraus tai tiililaatta

2. Impregnointi

Käyttöalue/ominaisuudet

- cremepohjainen, väritön impregnointiaine tiilipinnoille ulkona

- silaani/siloksaani impregnointiaine, ei ohennettava

- kosteusrasitukselta suojaava, tiilirakenteita kuivattava menetelmä

Alustan puhdistus

Käsiteltävän alustan pitää olla kuiva, kiinteä, kestävä sekä puhdas rasvasta ja 	pölystä. Puhdistus harjaamalla ja/tai painepesulla. Pintojen pitää olla kuivia 	maksimaalisen tunkeutumissyvyyden saavuttamiseksi.

Alustan esikäsittelyt ja detaljit

Rikkoontuneet kohdat korjataan. Esim. huonokuntoiset tiilisaumat putsataan ja 	saumataan uudelleen. Halkeamat saavat olla suurimmillaan n. 0,5 mm, nimenomaan 	käytettäessä tätä impregnointiainetta.

Impregnointiaine ei muodosta kalvoa pinnalle, vaan reagoi rakenteen sisällä, tehden 	siitä vettä pisaramuodossa hylkivän. Rakenteen vesihöyryn-läpäisykyky ei 	merkittävästi muutu huonommaksi.

Koska rakenne käsittelyn jälkeen tulee vettähylkiväksi, tulee huomioida kaikki erilliset 	detaljit, kuten esim. ikkunapellitykset ja seinän yläreuna niin, ettei sadevesi pääse 	tuulen avulla nousemaan suojauskäsittelyn taakse.

Rakenteen kosteus

Rakenteen kosteuspitoisuus vaikuttaa olennaisesti impregnointiaineen 	tunkeutumissyvyyteen. Lyhytkestoisen sateen jälkeen odotusaika ennen pinnoitusta on 	oltava vähintään 12 tuntia.  Painevesipesun tai rankemman sateen jälkeen odotusaika 7 	vrk, kuivumisolosuhteet huomioiden.    Suositeltava suhteellinen kosteus saa olla 	korkeintaan 80 % .

Lämpötila

Impregnointia ei tule tehdä alle +5 ◦C lämpötilassa (rakenne tai ilman lämpötila). 	Lämpötilan tulee olla 3 astetta yli kastepistelämpötilan.

Impregnointi

Pinnat impregnoidaan crememäisellä impregnointiaineella StoCryl HC300, 	ohentamattomana. Levitys korkeapaineruiskulla.

StoCryl HC300 cremeä käytetään 200 g/m2  yhdellä käsittelykerralla.    	Impregnointiaine ei saa muodostaa selkeää kalvoa pinnalle.

Laitteet

Creme StoCryl HC300 levitetään ilmattomalla korkeapaineruiskulla,  esim.Gracco. 	Suositeltu suutinkoko 0,025-0,031”. Levitykseen voidaan käyttää myös telaa tai 	sivellintä, mutta tällöin yleensä materiaalimenekki kasvaa ja pinnoista saattaa tulla 	liian kiiltäviä. Siveltimellä levitys ei kyllästä halkeamia ja huokosia, kuten levitys 	ruiskulla, jossa impregnointiaine leviää sumuna.

Kaikissa rakenteiden korjauksissa ja pinnoituksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.