StoCretec - betonin syväimpregnointi geelillä

StoCryl HG 200

1. Betonialusta

2. Impregnointi (vettähylkivä impregnointi)

Käyttöalue/ominaisuudet

- silaanipohjainen, geeli olomuodossa oleva väritön impregnointiaine betonipinnoille ulkona

- ei muuta betonin ulkonäköä

- pysty- ja vaakapinnoille

- kloridi- ja kosteusrasitukselta suojaava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Betonipinnat puhdistetaan siten, että  pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole 	tartuntaa heikentäviä aineita. Vanhat pinnat hiekkapuhalletaan kevyesti. Uudet 	betonipinnat puhdistetaan joko kevyellä hiekkapuhalluksella tai  korkeapainepesulla, 	min 160 bar paine, vesi +80...+90 ˚C, siten, että betonipinnalla puhdistuksen jälkeen 	ei ole sileää tai erottunutta sementtiliimakerrosta. Varsinkin reunapalkkien käsin 	viimeistelty yläpinta pitää puhdistaa sementtiliimasta.

Betonipintojen korjaus

Vanhoilla rakenteilla tehdään tarvittavat betonipaikkaukset StoCretec-laasteilla.  	Vanhoissa rakenteissa betonin kloridipitoisuus tarkistetaan kokeilla ja se saa olla 	enintään 0,4 % sementin painosta ja 0,07 % betonin painosta mitattuna.

Betonin ikä

Betonirakenteen tulee olla vähintään 28 vrk ikäinen valusta.                   	Poikkeuksellisesti impregnointi voidaan tehdä nuoremmallekin betonille,                  	mutta tällöin ei saavuteta samaa tunkeumasyvyyttä kuin 28 vrk:n iässä.

Betonin kosteus

Betonirakenteen kosteuspitoisuus vaikuttaa olennaisesti impregnointiaineen 	tunkeutumissyvyyteen. Lyhytkestoisen sateen jälkeen odotusaika ennen pinnoitusta 	on oltava vähintään 12 tuntia.  Painevesipesun tai rankemman sateen jälkeen 	odotusaika 7 vrk, kuivumisolosuhteet huomioiden. Kosteus tulee mitata. Suhteellinen 	kosteus saa olla korkeintaan 85 % .

Pinnoitusolosuhteet tulee kirjata ylös joko työmaapöytäkirjaan tai muuhun 	pinnoituspöytäkirjaan.

Lämpötila

Impregnointia ei tule tehdä alle +5 ◦C lämpötilassa (rakenne tai ilman lämpötila). 	Lämpötilan tulee olla 3 astetta yli kastepistelämpötilan.

Impregnointi

Impregnointi tehdään geeli-impregnointiaineella StoCryl HG200, joka sisältää 	vähintään 90% silaania, sidottuna mineraalipohjaiseen sideaineeseen. Geeliä ei 	ohenneta. Geeliä levitetään yleensä märkäkalvopaksuudella(menekillä) 0,75 	mm(0,75 kg/m2) tai 1 mm(1,0 kg/m2. Levitys toteutetaan yhdessä kerroksessa 	vaadittuun märkäkalvopaksuuteen. Märkäkalvopaksuutta seurataan työn edetessä. 	Mittausvälineenä käytetään 	märkäkalvomittauskampaa.

Laitteet

Geeli StoCryl HG200 levitetään pystypinnoille ilmattomalla korkeapaineruiskulla,  	esim.Gracco. Suositeltu suutinkoko 0,025-0,031”. Pystypinnoilla 0,5 mm paksumman 	kerroksen saavuttaminen edellyttää useampia työvaiheita käsityökalulla tai 	ruiskun käyttöä. Vaakapinnoilla voidaan käyttää esim. telaa tai lastaa.

Laadunvarmistus

Tunkeumasyvyys betoniin tulee olla vähintään 6 mm, joka varmennetaan 	laadunvarmistuskokeilla. Saavutettaessa vähintään 6 mm:n tunkeumasyvyys geelillä, 	saavutetaan luvatut pitkäaikaisominaisuudet ja voidaan pinnan halkeamat max. 0,4 	mm jättää erikseen injektoimatta injektointiepoksilla.

Rakenteesta otetaan koelieriöt halkaisijaltaan 30 tai 50 mm, joista saadaan      mitattua geelin imeytymissyvyys. Koestusikä  1  - 2 kk käsittelystä. Koelieriöitä otetaan vähintään 3 kpl/1000 m2. Poralieriön halkaisija 50 mm, pituus 50 mm. Vähintään yksi näyte testataan testauslaboratoriossa. Tunkeumasyvyyden testaus välittömästi lieriön halkaisun jälkeen, vedellä kastelemalla halkaistu pinta.

Impregnointiaineen ominaisuudet

Silkokortin 3.252 mukaiset ominaisuudet StoCryl HG200 geelille:

•  uusintakäsittelyväli > 17 v.

•  käsittelyajankohta uudelle betonille < 6kk (=28 vrk)

•  tunkeutumissyvyys ++++

•  kloridien tunkeutumisen estäminen ++++

•  vedenläpäisevyys ++

•  pakkassuolakestävyys ++++ (aiempi luokitus testin mukaan)

•  vesihöyrynläpäisevyys +++

Geelin annetaan kuivua 7 – 14 vrk, tämän jälkeen kuivunut sideainemateriaali 	poistetaan tarvittaessa joko pesulla tai harjaamalla, mikäli päälle tulee pinnoituksia. 	Riittävän kuivumisajan kuluttua pinnalle kuivunut sideaine-materiaali yleensä 	kuoriutuu itsestään hilseilevänä kerroksena pois, eikä erillistä puhdistusta tarvita. 	Tunkeutumissyvyyden kannalta on olennaista, että geelin annetaan vaikuttaa pinnalla 	riittävän kauan.

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa ja pinnoituksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.