[image: image1.png]




StoCretec siltakannen epoksitiivistys
StoPox BV 100
[image: image2.wmf] 


Siltakansia suojaava tiivistyskäsittely kuumuutta 

kestävällä epoksilla, vedeneristyksen alle.

	Tuote
	Tuotekuvaus
	

	[image: image3.wmf] 


StoPox BV 100
	Kuumuutta kestävä, liuotteeton 

2-komponenttinen epoksi


	

	Kvartsihiekka
	Kvartsihiekka #0,5-1,0 mm
	[image: image4.wmf] 



	StoPox BV 100
	Kuumuutta kestävä, liuotteeton 

2-komponenttinen epoksi


	[image: image5.wmf] 




Betonipintojen puhdistus

Tartunnan varmistamiseksi eristettävästä betonipinnasta poistetaan sementtiliima, jälkihoitoaine, liuottimet, öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet sinko- tai hiekkapuhalluksella ja pinta imuroidaan ennen eristystä. Puhdistusaste on normaalisti suihkupuhdistettu betonipinta, jolloin puhdistetulla pinnalla näkyvän kiviainespinnan osuus on vähintään 25%.

Puhdistuksen jälkeen kannessa olevat halkeamat imeytetään StoPox BV 100 epoksilla. StoPox BV 100 on punaruskeaa väriltään.
Eristysalustan karheuden tulee olla 0,3 - 1,2 mm. Sileämmät pinnat karhennetaan ja karkeammat pinnat tasoitetaan epoksin ja kvartsihiekan seoksella. Mikäli käytetään sementtipohjaisia tuotteita tasoituksiin tai paikkauksiin, tulee sen olla kovettunut ja kuivunut riittävästi ennen eristystöitä.

 OLOSUHTEET 

Alin työskentelylämpötila: +8 ˚C.Ylin työskentelylämpötila: +30 ˚C

Eristettävän pinnan tulee aina olla vähintään 3 ˚C ilman kastepiste-

lämpötilan yläpuolella.

Betonialustan kosteus korkeintaan 5,0 % absoluuttisena kosteutena, pinnasta mitattuna.

Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 85%.

EPOKSIN SEKOITUS:

Sekoita ensin perusosa, komponentti A (18,75 kg). Kaada kovetin, komponentti B (6,25 kg) komponentti A:n astiaan. 

Sekoita huolellisesti hidaskierroksisella vispiläkoneella (max. 300 r/min), kunnes seos on tasalaatuinen.

Kaada seos puhtaaseen astiaan ja sekoita vielä 2 min, kunnes seos on tasalaatuinen.

Yhteissekoitusaika 3 minuuttia.

EPOKSITIIVISTYS

Sekoitettu epoksi kaadetaan heti sekoittamisen jälkeen kokonaan astiasta betonialustalle, etenemäsuunnan poikkisuuntaisena pitkänä vanana.

Alustalle kaadettu epoksi levitetään kovakumilastalla siltakannen poikkisuuntaan kulkien, tasaisin vedoin molempiin suuntiin niin, että epoksi ehtii hyvin imeytyä alustaan täyttäen huokoset. Lammikkoja ei tule jättää. Epoksin menekki ensimmäisellä kerroksella yleensä n. 0,5 kg/m2.

Lastalevityksen jälkeen epoksipinta telataan pitkäkarvaisella lampaankarvatelalla, poistaen lammikot ja viimeistellen kohdat, joihin lastalla ei ole epoksia voitu levittää, kuten esim.reunat ja tippuputkien kaivon ympärykset.

Epoksilevityksen aloituksesta 30 – 45 kuluttua, tuoreelle epoksipinnalle heitetään/levitetään täyspeitto liekkikuivatulla kvartsihiekalla #0,5-1,0 mm.

Menekki yleensä n. 1 - 2 kg/m2. 

Seuraavana päivänä vastaavaan aikaan suoritetaan epoksitiivistyksen toinen käsittely.

Ylimääräinen kvartsihiekka imuroidaan pinnalta pois. Selkeästi havaittavat kolot ja reiät voidaan paikata epoksin ja kvartsihiekan seoksella ennen varsinaista epoksilevitystä.

Epoksi levitetään puhdistetulle pinnalle, kuten ensimmäisessä vaiheessa edellisenä päivänä. Lastalevityksellä ja telauksella viimeistellen. Epoksin menekki toisella käsittelyllä yleensä n. 0,6-0,7 kg/m2.

Kvartsihiekkaa ei ole yleensä tarpeen levittää toisen käsittelyn pinnalle.

Mikäli pinnalle halutaan levittää kvartsihiekkaa seuraavien käsittelyjen tartunnan parantamiseksi, niin levitysmäärä on pienempi n. 1 kg/m2 menekillä.

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.
	TUOTE
	PAKSUUS
	MENEKKI

kg/m2
	ODOTUSAIKA ENNEN SEURAAVIA TYÖVAIHEITA

	StoPox BV 100
	       -
	n. 0,5 
	30 – 45 min

	             +
	
	
	

	Kvartsihiekka NFQ 0,5-1,0 mm
	      1,0 mm
	3 – 4 
	10 – 24 h

	             +
	
	
	

	StoPox BV 100
	       -
	0,6-0,7
	    24-60  h

	             +
	
	
	

	Kermieristys/tartuntakoe
	
	
	


�





�


�








�








�








Menetelmäohje Siltakannen epoksitiivistys StoPox BV 100           27.05.2024
                    Sivu 1 / 2

[image: image6.jpg]sto

Huolellsta rakentamista.



