StoCretec  joustosementtipinnoitus silloilla

StoCrete FB

1. Betonialusta

2. Terästen korroosiosuojaus

3. Tartuntalaasti ja laastipaikkaus

4. Joustosementtipinnoitus

4

3

2

1

Käyttöalue/ominaisuudet

- halkeamia silloittava polymeerisementtipinnoitus

- betonipinnat, vanhat ja uudet ulkona, ei yläpuolisille vaakapinnoille

- karbonatisoitumiselta ja kosteusrasitukselta suojaava halkeamia silloittava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla tai kuumapainevesipesulla siten, että  	pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. 	Pakkasrapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla.

Myös uusilta betonipinnoilta poistetaan sementtiliima ja tartuntaa haittaavat aineet.

Betoniterästen puhdistus ja käsittely (korjauskohteessa)

Paljastetut betoni- ja muut teräkset puhdistetaan ruosteesta vähintään 				puhtausasteeseen Sa 2. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen StoCrete TH 		P- korroosiosuoja-aineella. Aine levitetään kahteen kertaan (myös terästen 			takapinnalle). Odotusaika kerrosten välissä on 4-6 tuntia.

Alustan esikastelu (korjauskohteessa)

Laasti/betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan 	huolellisesti. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa on pinta aina kostutettava vielä 	kevyesti sumuttamalla hyvissä ajoin ennen korjauksiin ryhtymistä. Korjaukseen 	ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea ja vapaa irtovedestä.

Valukorjaukset (korjauskohteessa)

Valukorjaus tehdään StoCrete TG 3:lla niihin kohtiin joissa korjaus tehdään 	muotittamalla ja valamalla. Massa tiivistetään huolellisesti  siten, ettei valualueelle jää 	valuharventumia.

Valun jälkihoidossa huolehditaan riittävästä jälkikastelusta. Korkeassa lämpötilassa, 	kovassa tuulessa tai suorassa auringonpaisteessa pitää valetut kohdat suojata 	muovisuojauksella.

Betonipaikkaukset (korjauskohteessa)

Esikostutetuille alustoille paikattaviin kohtiin levitetään StoCrete TH P-	tartuntalaasti. Levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten, siten että 	kaikki kolot ja onkalot täyttyvät.

Paikkaus-/ täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle StoCrete TG 3 	paikkauslaastilla ns. märkää-märälle menetelmälle. Jos tartuntalaasti ehtii kuivua, 	tehdään uusi tartuntalaastislammaus aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. 	Paikattavat kohdat täytetään ympäröivän pinnan tasoon siten, että paikkauskohdat 	eivät erotu tasoite- tai maalikerrosten alta.

Karkeiden pintojen tasoitus

Erittäin karkeat/epätasaiset alueet suositellaan esioikaistavaksi   StoCrete TF tai 	StoCrete TF 204 S tasoituslaastilla.

Joustosementtipinnoitus

Korjatut ja puhdistetut pinnat esikostutetaan vedellä ja työ aloitetaan mattakostealle, 	imukykyiselle alustalle.

StoCrete FB levitetään kahtena n. 1 mm:n kerroksena, yhteensä n. 2 mm. Levitys 	ruiskulla, telalla tai pensselillä. Ensimmäinen kerros ruiskutettunakin painetaan 	lastalla tai harjalla hyvin kiinni alustaan, varmistaen tartunta.

Toinen kerros levitetään ensimmäisen hieman sitouduttua, kestämään seuraava 	kerros, yleensä n. 3 – 6 tunnin kuluttua, mutta viimeistään 24 tunnin sisällä. 	Kerrosten välissä ei kastella alustaa. Vältä levittämästä liian paksuna kerroksena, se 	voi aiheuttaa halkeilua. Tasaisen ulkonäön kannalta on suositeltavaa harjata pinta 	pituussuuntaisesti hienoharjauksena esim. kattopensselillä. Pintakerros voidaan 	jättää myös ruiskupinnalle, huomioiden, että tavoitepaksuudet saavutetaan 	yhtenäisenä, ehjänä pintana.

Värillinen pinnoitus

Kun joustosementtipinnoitus on kuivanut  2 vrk, voidaan tarvittaessa 	joustosementtipinnoitus maalata sävytettävällä halkeamia silloittavalla akryylimaalilla 	StoCryl RB, jolla saadaan laajempi värivalikoima.  Joustosementtipinnoitteen 	StoCrete FB perussävy on RAL7032 ja sitä voidaan tarvittaessa sävyttää, muttei 	rajattomasti.

Olosuhteet ja jälkihoito

Ilman ja alustan on oltava vähintään  +8 C työn aikana ja 3 vrk työnsuorituksesta. 	Maksimilämpötila +30 C ja ilman suhteellinen kosteus, maksimi 80%.

Työtä ei saa suorittaa auringonpaisteessa oleville pinnoille ja valmis pinta on 	suojattava sitoutumisvaiheessa auringonpaisteelta. Pinta on suojattava sateelta 1 vrk 	työnsuorituksesta.

StoCrete FB pintaa ei saa vesikastelulla jälkihoitaa. Pinnan kastumista 	sitoutumisvaiheessa tulee välttää, se aiheuttaa polymeerien erottumista pinnalle 	esiintyen kirjavuutena ja aiheuttaa jopa pinnoitteen irtoamisen.

| TUOTE | PAKSUUS | MENEKKI Kg/m2 | ODOTUSAIKA ENNEN SEURAAVIA TYÖVAIHEITA |
| --- | --- | --- | --- |
| StoCrete TK/THP korroosiosuoja-tartuntalaasti | 1 mm | 2 | n. 6 h (1. käsittely) heti (2. käsittely) |
| + |  |  |  |
| StoCrete GM1 | 3... 30 mm | 6…60 | n. 1 vrk. |
| + |  |  |  |
| StoCrete TF | 1,5… 5 mm | 3…10 | n. 3 vrk, jos jälkihoidetaan tasoituslaasti |
| + |  |  |  |
| StoCryl FB | n. 2 mm | n. 3,5 – 4,0 kg/m2 | 2 käsittelyä |

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

Katso yksityiskohtaisemmat työohjeet kotisivultamme www.sto.fi  Betonirakenteiden korjausohjeet