StoCretec  betonin impregnointi cremellä

StoCryl HC 100

1. Betonialusta

2. Impregnointi

Käyttöalue/ominaisuudet

- cremepohjainen, väritön impregnointiaine betonipinnoille ulkona

- pysty- ja vaakapinnoille

- kloridi- ja kosteusrasitukselta suojaava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Betonipinnat puhdistetaan siten, että  pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole 	tartuntaa heikentäviä aineita. Vanhat pinnat hiekkapuhalletaan ja uudet betonipinnat 	voidaan puhdistaa korkeapainepesulla, min 160 bar paine, vesi +80...+90 ˚C.

Betonipintojen korjaus

Vanhoilla rakenteilla tehdään tarvittavat betonipaikkaukset StoCretec-laasteilla.

Betonin ikä

Betonirakenteen tulee olla vähintään 28 vrk ikäinen valusta.                   	Poikkeuksellisesti impregnointi voidaan tehdä nuoremmallekin betonille,                  	mutta tällöin ei saavuteta samaa tunkeumasyvyyttä kuin 28 vrk:n iässä.

Betonin kosteus

Betonirakenteen kosteuspitoisuus vaikuttaa olennaisesti impregnointiaineen 	tunkeutumissyvyyteen. Lyhytkestoisen sateen jälkeen odotusaika ennen pinnoitusta 	on oltava vähintään 12 tuntia.  Painevesipesun tai rankemman sateen jälkeen 	odotusaika 7 vrk, kuivumisolosuhteet huomioiden. Kosteus tulee mitata.  Suositeltava 	suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 90 % .

Pinnoitusolosuhteet tulee kirjata ylös joko työmaapöytäkirjaan tai muuhun 	pinnoituspöytäkirjaan.

Lämpötila

Impregnointia ei tule tehdä alle +5 ◦C lämpötilassa (rakenne tai ilman lämpötila). 	Lämpötilan tulee olla 3 astetta yli kastepistelämpötilan.

Impregnointi

Betonipinnat impregnoidaan crememäisellä impregnointiaineella StoCryl HC100. 	Märkäkalvopaksuutta seurataan työn edetessä. Mittausvälineenä käytetään 	märkäkalvomittauskampaa.

StoCryl HC100 cremeä käytetään kalvopaksuudella 0,25 - 0,5 mm. Ohjeellinen menekki on 0,2 – 0,4 kg/m2 sileällä alustalla. Silloilla cremen menekki 0,4 kg/m2 perustuu SILKO-testien mukaiseen yleiseen käyttömäärään cremepohjaisilla impregnointiaineilla. Cremen annetaan kuivua vähintään 2 vrk, mikäli päälle tulee muita pinnoituskäsittelyjä.

Laitteet

Creme StoCryl HC100 levitetään ilmattomalla korkeapaineruiskulla,  esim.Gracco. 	Suositeltu suutinkoko 0,025-0,031”. Levitykseen voidaan käyttää myös telaa, 	jolloin levityskertoja on yleensä 2, menekillä 0,2-0,25 l/m2, yhteensä n. 0,5 l/m2.

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa ja pinnoituksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.