StoCretec  betonin korjaus ja suojapinnoitus silloilla

StoCryl RB halkeamia silloittava

1. Betonialusta

2. Terästen korroosiosuojaus

3. Tartuntalaasti ja laastipaikkaus

4. Ylitasoitus

5. Suojapinnoitus

5

4

3

2

1

Käyttöalue/ominaisuudet

- vesiohenteinen sävytettävä akrylaattimaali, puolihimmeä

- betonipinnat, vanhat ja uudet ulkona, ei yläpuolisille vaakapinnoille

- karbonatisoitumiselta ja kosteusrasitukselta suojaava halkeamia silloittava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla tai kuumapainevesipesulla siten, että  	pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. 	Pakkasrapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla.

Myös uusilta betonipinnoilta poistetaan sementtiliima ja tartuntaa haittaavat aineet.

Betoniterästen puhdistus ja käsittely

Paljastetut betoni- ja muut teräkset puhdistetaan ruosteesta vähintään 				puhtausasteeseen Sa 2. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen StoCrete TH 		P- korroosiosuoja-aineella. Aine levitetään kahteen kertaan (myös terästen 			takapinnalle). Odotusaika kerrosten välissä on 4-6 tuntia.

Alustan esikastelu

Laasti/betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan 	huolellisesti. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa on pinta aina kostutettava vielä 	kevyesti sumuttamalla hyvissä ajoin ennen korjauksiin ryhtymistä. Korjaukseen 	ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea ja vapaa irtovedestä.

Valukorjaukset

Valukorjaus tehdään StoCrete TG 3:lla niihin kohtiin joissa korjaus tehdään 	muotittamalla ja valamalla. Massa tiivistetään huolellisesti  siten, ettei valualueelle jää 	valuharventumia.

Valun jälkihoidossa huolehditaan riittävästä jälkikastelusta. Korkeassa lämpötilassa, 	kovassa tuulessa tai suorassa auringonpaisteessa pitää valetut kohdat suojata 	muovisuojauksella.

Betonipaikkaukset

Esikostutetuille alustoille paikattaviin kohtiin levitetään StoCrete TH P-	tartuntalaasti. Levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten, siten että 	kaikki kolot ja onkalot täyttyvät.

Paikkaus-/ täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle StoCrete TG 3 	paikkauslaastilla ns. märkää-märälle menetelmälle. Jos tartuntalaasti ehtii kuivua, 	tehdään uusi tartuntalaastislammaus aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. 	Paikattavat kohdat täytetään ympäröivän pinnan tasoon siten, että paikkauskohdat 	eivät erotu tasoite- tai maalikerrosten alta.

Karkeiden pintojen tasoitus

Tasoitus tehdään StoCrete TF tai StoCrete TF 204 S tasoituslaastilla kerrallaan 1,5-5 	mm paksuisina kerroksina. Levitys tapahtuu ruiskulla ja/tai teräslastalla voimakkaasti 	alustaan painaen. Tasoitus tehdään tarvittaessa kahteen kertaan, jolloin toiseen 	kerrokseen tehdään valittu pintastruktuuri. Tasoitus voidaan tehdä myös 	ruiskulaastilla StoCrete TS 200 S, jolla voidaan kerralla tehdä paksumpia kerroksia 	20 – 30 mm ja hiertää pinta maalauskelpoiseksi.

Betonipintojen maalaus

Korjatut ja puhdistetut pinnat pintakäsitellään vesihöyryä läpäisevällä, halkeamia 	silloittavalla suojamaalilla. Ylimaalaus tehdään kahteen kertaan StoCryl RB 	betoninsuojamaalilla. 1. käsittely noin 2% ohennettuna vedellä ja 2. käsittely 	ohentamattomana. Käsittelyiden väli on vähintään 24 tuntia. Lämpötila vaikuttaa 	kuivumisaikaan. Maali voidaan levittää telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

| TUOTE | PAKSUUS | MENEKKI Kg/m2 | ODOTUSAIKA ENNEN SEURAAVIA TYÖVAIHEITA |
| --- | --- | --- | --- |
| StoCrete TK/THP korroosiosuoja-tartuntalaasti | 1 mm | 2 | n. 6 h (1. käsittely) heti (2. käsittely) |
| + |  |  |  |
| StoCrete TG 3 | 9... 60 mm | 6…60 | n. 1 vrk. |
| + |  |  |  |
| StoCrete TF | 1,5… 5 mm | 3…10 | n. 3 vrk. |
| + |  |  |  |
| StoCryl RB | n. 300 m | n. 0,6 l/m2 | n. 24 h (2 käsittelyä) |

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

Katso yksityiskohtaisemmat työohjeet kotisivultamme www.sto.fi  Betonirakenteiden korjausohjeet