StoCretec  bitumieristyspinnoitus silloilla

StoMurisol BD 1K

Käyttöalue/ominaisuudet

- 1-komponenttinen, liuotteeton bitumieristyspinnoite

- betonisten siltojen tukimuurit, siirtymälaatat ja maatuet

- kosteusrasitukselta suojaava halkeamia silloittava menetelmä, korvaa perinteisen bitumisivelyn harkoista sulatettuna

Betonialustan esikäsittely

Bitumisivelyä korvattaessa, sementtiliimaa ei tarvitse poistaa, tartunta on 	todistettavasti erinomainen.

Valupurseet tulee poistaa ja kolot ja reiät esitäyttää StoMurisol BD 1K:lla.

Käytettäessä StoMurisol BD 1K pinnoitetta korvaamaan kermieristys esim.	tukimuureissa, tartunnan varmistamiseksi eristettävästä betonipinnasta poistetaan 	sementtiliima, jälkihoitoaine, liuottimet, öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet esim. 	hiekkapuhalluksella ja pinta imuroidaan ennen eristystä.

Olosuhteet

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 ˚C.Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 ˚C	Eristettävän pinnan tulee kuiva, mutta pinnoite tarttuu hyvin myös mattakostealle 	alustalle. Alustassa ei saa olla irtovettä tai alusta ei saa olla kyllästetty vedellä.

Materiaalin sekoitus

Materiaali on käyttövalmis ilman sekoitusta.

Pinnoitus

StoMurisol BD 1K bitumipinnoite voidaan levittää käsin lastalevityksellä tai 	ruiskuttamalla. Ruiskutukseen soveltuu parhaiten peristalttinen pumppu Inomat M8. 	Pinnoitus suositellaan tehtäväksi kahtena levityskertana, varsinkin lastalevityksenä 	tehtäessa. Tiivistyskerroksen tulee olla reiätön ja tasainen.

Materiaalimenekki

Silloilla bitumisivelyn sijasta tehtynä siltojen maatukien, siirtymälaattojen ja   	siipimuurien pinnoilla:

2,0 kg/m2   = 2,0 mm kuivakalvopaksuus, joka vaaditaan silloilla

2,0 kg/m2 StoMurisol BD 1K:ta vastaa >2,5 mm märkäkalvopaksuutta, joka voidaan 	tuoreena mitata esim. märkäkalvokammalla.

Pakkaus: 30 l/25 kg    = 10 – 12 m2 pinnoitusta silloilla.

Käytettäessä StoMurisol BD 1K pinnoitetta korvaamaan kermieristys esim.	tukimuureissa, menekki on suurempi, vähintään 3,5 kg/m2. Tarkemmat ohjeet 	aiheesta tuotekortista ja kysymällä ohjeita materiaalivalmistajalta.

Kovettumisaika ja suojaus

Keskimääräinen kuivumisaika +20 C, Rh 65%: 2 – 3 vrk.

Maatäyttöjä vastaan suositellaan pinnoituspinta suojattavaksi vähintään 	suodatinkankaalla.

Työkalujen ja ruiskujen puhdistus

Tuoreena vesipesulla. Suositeltavaa käyttää kuumavesipainepesua.

Kovettuneena bitumiliuottimella.

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

Katso yksityiskohtaisemmat työohjeet kotisivultamme www.sto.fi  Betonirakenteiden korjausohjeet