# Mallityöselostus, StoTherm Vario D, Kosteutta poisjohtava rappausjärjestelmä

# Rakennuskohde

Uudisrakentaminen / Korjausrakentaminen

# Alusta

Esim. Betoni, Poltettu/Kahi-tiili tai Rappaus

# Järjestelmärakenne

| Alustan esikäsittely | Sto Liimalaasti (10mm asti) |
| --- | --- |
| Eristeiden liimaus | Sto Liimalaasti 4,5-5 kg/m² |
| Eriste | Sto-InnoDrain |
| Verkotuslaasti | StoLevell Evo 10-12 kg/m² |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko M |
| Primer | StoPrimer 0,4 kg/m² |
| Pinnoite | Hiertopinnoite: StoLotusan K 1,5 2,40 kg/m² |

# Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Mahd. tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly-, noki- tai öljyepäpuhtaudet poistetaan. Alustassa ei saa olla 10 mm suurempia paikallisia epätasaisuuksia. Suuret epätasaisuudet tasoitetaan ennen liimauksen aloittamista sopivalla laastilla esim. Sto Liimalaasti (10 mm asti) ja tämän jälkeen StoLevell Cote F. Vanha maali pitää myös poistaa, jos alustan diffuusioavoimuudesta tai tartunnasta ollaan epävarmoja.

# Sokkeli

Rei’itetty Sto Sokkelilista asennetaan vaakatasoon ja kiinnitetään alustaan Sto Sokkelilistaruuveilla 300 mm välein ja yksi ruuvi tulee aina jokaisen listan molempiin päihin. Liitoskohdissa sokkelilistojen väliin jätetään 2-3 mm:n rako. Käytä sokkelilistan pidikepaloja, jolloin etäisyys pysyy vakiona. Suositus on, että eristystyö aloitetaan väh.150 mm maanpinnasta (roiskevesi, kosteusrasitus, lika yms.). Yhdessä reijitetyn Sto Sokkelilistan kanssa käytetään Sto Sokkelilistaverkkoa, joka upotetaan verkotuslaastiin estämään halkeilua sokkelilistojen liitoskohdissa ja muodostamaan hyvän verkon limityksen sokkelilistan tippareunaverkolle.

Eriste

Sto-InnoDrain levyt asennetaan kiinni toisiinsa, myös kulmissa. Eristelevyt liimataan Sto Liimalaastilla

n. 4-5 kg/m². Liimalaasti levitetään koko eristelevyn pinnalle joko 10 x 10 mm tai 15 x 30 mm hammaslastalla, ja levy painetaan hieroen kiinni alustaan. Kun alustassa on epätasaisuuksia, liimalaasti levitetään pisteinä/raitoina eristelevyn taakse, jotta pinnasta tulee tasainen. Levyjen saumoihin ei saa jäädä liimalaastia. Vaakasaumoja ei saa tiivistää saumausvaahdolla, koska se heikentää kosteuden poisjohtavuutta.

Mekaaninen kiinnitys

Mekaaniseen kiinnitykseen käytetään Sto Kiinnitystulppaa II UEZ 8/60, tavallisesti 3 tulppaa eristelevyä kohti = 4,2 kpl/m² (riippuen alustasta, rakennuksen korkeudesta ja tuulikuormasta). Kiinnitystulppien asennuksen jälkeen ruuvinreiät suljetaan Sto Tulpantiivisteellä. Alustasta, eristepaksuudesta sekä ulkoisista olosuhteista riippuen, mekaaninen kiinnitys voidaan jättää pois kun sisäkuori valetaan lämmöneristeiden päälle ja eristeet kiinnittyvät betonin tartunnalla. Kun eristeen paksuus on vähintää 80 mm, mekaanisen kiinnikkeen kylmäsillat voidaan välttää upottamalla tulppa eristeeseen ja laitamalla tulpan päälle Sto Tulppahattu. Eristelevyt kiinnitetään tulpilla heti eristelevyjen asennuksen yhteydessä tai kun liimalaasti on kuivunut.

Yläsmyygi

Varmista, että mahdollinen eristejärjestelmään päässyt vesi johdetaan pois myös ikkuna-, ovi- ja muiden aukkojen kautta. Tämä voidaan varmistaa ikkunan yläpellin ja reijitetyn Sto Sokkelilistan yhdistelmällä. Ikkunan yläpellin ja sokkelilistan väliin pitää jäädä vähintään 6 mm:n rako, jotta mahdollinen vesi pääsee poistumaan. Vaihtoehtoisesti tiivistys voidaan tehdä ensimmäiseen vaakaliitokseen 150-600 mm ikkunan/oven yläpuolelle eristeistä valmistetuista smyygielementeistä. Tiivistykseen käytetään StoGuard Strip lujiteverkkoa ja StoGold Coat runkosuojaa. Asennus märkää märälle ja se tehdään koko ikkunan leveydelle sekä vähintään 50 mm molemmin puolin ikkunaa.  Kaltevuus 1:10 eli vähintään. 6° ja päätyosuuden paksuus minimissään 30mm. Katso detaljipiirustukset WVD 450 ja WVD 451.

# Hionta

Sto-InnoDrain pinta hiotaan ja puhdistetaan ennen verkon asentamista ja verkotuslaastin levitystä, koska pinnan pitää olla tasainen ja puhdas tartuntaa haittaavista aineista ennen verkotuslaastin levitystä. Tämä työvaihe pitää tehdä huolellisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

# Rappauksen liitos maahan ja roiskevesialueilla

Sto-InnoDrain eristelevy liimataan StoFlexylillä sekoitettuna 1:1 StoFlexyl sementin kanssa. Eristeen alapuoli viistetään 45 asteen kulmaan julkisivua kohti. Kosteudelle altistuvilla rakennusosilla, ts. maarajan alla ja vähintään 500 mm maarajan yläpuolella (jossa kosteutta/lunta voi kertyä lähelle rappausjärjestelmää), käytetään StoLevell Evoa tai erittäin hyvin kosteutta kestävää StoFlexyliä (sekoitettuna 1:1 sementin kanssa) verkotuslaastina tai slammauksena StoLevell Evo verkotuslaastin päällä. Verkko upotetaan laastiin, katso alla oleva kuvaus.

Pinnoite päätetään heti maarajan alapuolelle. Pinnoite maanpinnan alapuolella vaatii hyvän salaojituksen maa-aineksilla suojaamaan rappausjärjestelmää. Sokkelin likaantumisen estämiseksi rakennuksen ympärille suositellaan hyvin vettä läpäisevää kerrosta (karkeaa soraa).

# Muut kosteudelle altistuvat rakennusosat

Katso kohta: Rappauksen liitos maahan. Tämä koskee rappauksen aloitusta parvekkeissa, katoissa ja vastaavissa rakennusosissa, jotka altistuvat kosteudelle/lumelle pidemmän aikaa ja joihin saattaa kohdistua erittäin suuri kosteusrasitus.

# Vesipellit

Vesipeltien alle muotoillaan verkotettu ja rapattu laastipenkki sopivaan kaltevuuteen. Vesipeltien alusista saadaan erittäin hyvin kosteutta kestävät käsittelemällä (slammaamalla) kuivunut verkotuslaasti StoFlexylillä tai StoGold Coatilla.  Vesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos vesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, smyygeihin tehdään varaukset pellin asentamista varten. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 10 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja eristeen väliin, näin saadaan säätiivis liitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Mikäli vesipellin leveys on yli 1,5 m, pellit kiinnitetään esim. soveltuvalla liimamassalla enintään 1 metrin välein.

# Tiivistys liitoskohdissa tai yksityiskohdissa

Eristeen ja kaikkien yksityiskohtien välisissä liitoksissa (mm. ikkuna- ja ovipielet, tuuletusventtiilit, parvekkeiden alapuoliset pinnat tai vastaavat) pitää käyttää Sto Saumanauha Lentoa, Sto Kulmaverkkoa tai Sto Pohjanauhaa yhdessä StoSeal F 505 saumausmassan kanssa. Saumausmassan käyttöikä on rajallinen, mutta sitä voidaan pidentää huomattavasti, jos saumat suojataan UV-valolta peitelistalla. Verkotuslaasti ja pinnoite viistetään auki liitoskohdissa muihin materiaaleihin nähden.

# Verkotus smyygit, kulmat ja reunat

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ää. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri, mahd. käytetään Sto Kulmaverkkoa, jonka sisempi muovilista on poistettu. Diagonaaliverkotus ikkuna- ja oviaukoissa, parvekkeissa tai muissa aukkokohdissa tehdään Sto Lasikuituverkko M:llä, väh. 300x250 mm 45 ° kulmaan. Verkko upotetaan verkotuslaastiin.

Ovi- ja ikkunaliitoksissa käytetään Sto Kuitulaastilistaa, kun halutaan tiivis liitos. Laasti voidaan myös leikata viistoon ja tiivistää elastisella saumamassalla.

# Verkotuslaasti ja verkko

Verkotuslaastina käytetään StoLevell Evoa 10-12 kg/m² (verkotuslaastikerroksen paksuus 6-8 mm). Laasti levitetään yleensä kahteen eri kertaan. Ensimmäiseen kerrokseen levitetään suurin osa rappauslaastista ja lasikuituverkko upotetaan märkään laastiin teräslastalla ja verkotus tehdään vähintään  100 mm limittäin joka suuntaan liitoskohdissa. Lasikuituverkko asennetaan laastikerroksen uloimpaan kolmannekseen siten, että verkko on kokonaan upotettu laastiin. Tämä estää pinnan halkeilua. Pinta tasoitetaan seuraavaa työvaihetta varten.

Toinen laastikerros tehdään kun edellinen kerros on riittävästi kuivunut. Laastin kuivuminen riippuu sääolosuhteista sekä laastin kerrospaksuudesta. Toinen ohut kerros laastia levitetään ja pinta tasoitetaan seuraavaa työvaihetta varten. Laasti viistetään auki liitoskohdissa muihin materiaaleihin nähden.

Ennen seuraavan työvaiheen aloitusta pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta. Ota huomioon että StoFlexyl vaatii pidemmän kuivumisajan matalissa lämpötiloissa ja korkeassa ilmankosteudessa.

# Mekaaniselle rasitukselle altistuvat alueet

Kolhuille alttiit julkisivupinnat pitää Sto Lasikuituverkon lisäksi vahvistaa Sto Panssariverkolla. Panssariverkko painetaan verkotuslaastikerrokseen, mutta sitä ei saa asentaa limittäin. Tämän jälkeen levitetään uusi verkotuslaastikerros ja tämän kerroksen uloimpaan kolmannekseen upotetaan Sto Lasikuituverkko M vähintää 100 mm limittäin liitoskodissa.

Maksimaalinen lujuus mekaanista rasitusta vastaan saavutetaan käyttämällä alttiilla alueilla StoArmat Classic plus G verkotuslaastia StoLevell Evon tilalla.

# Liikuntasaumat

Normaalisti liikuntasaumat eivät ole tarpeellisia, mutta ne pitää asentaa, jos alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja. Saumoihin asennetaan Sto Liikuntasaumaprofiili, joka upotetaan laastiin. Vaihtoehtoisesti käytetään Sto Liikuntasaumanauhaa tai pohjanauhaa ja saumausmassaa verkotuslaastin sekä Sto Kulmaverkon asennuksen jälkeen.

# Primerointi

Verkotuslaasti ja StoFlexyl pohjustetaan StoPrimerilla. Primerin pitää olla täysin kuivunut ennen pinnoitteen levittämistä.

# Pinnoitus

Ennen pinnoitteen levitystä pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta.

Ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta on tehtävä mallityö. Mallityö on tehtävä ennen kuin pinnoitteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite: 	Esim. StoLotusan K 1,5

Pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla. Hiertopinnoite (K) muotoillaan muovihiertimellä, Piirto (R) ja muotoilupinnoite (MP) muotoillaan haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

On tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden työsaumojen välttämiseksi. Työsaumat tulee sijoittaa vähiten näkyviin kohtiin esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

# Peltityöt

Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 10 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja eristeen väliin, näin saadaan säätiivis liitos.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.