Betonin korjaus ja suojapinnoitus ulkona

StoColor Dryonic

1. Betonialusta

2. Terästen korroosiosuojaus

3. Tartuntalaasti ja laastipaikkaus

4. Ylitasoitus

5. Suojapinnoitus

5

4

3

2

1

Käyttöalue/ominaisuudet

- vesiohenteinen sävytettävä bioninen pinnoite, himmeä

- betonipinnat, vanhat ja uudet ulkona, ei yläpuolisille vaakapinnoille

- Kosteusrasitukselta suojaava menetelmä

Betonialustan esikäsittely

Betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla tai kuumapainevesipesulla siten, että  	pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. 	Pakkasrapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla.

Myös uusilta betonipinnoilta poistetaan sementtiliima ja tartuntaa haittaavat aineet.

Betoniterästen puhdistus ja käsittely

Paljastetut betoni- ja muut teräkset puhdistetaan ruosteesta vähintään 				puhtausasteeseen Sa 2. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen StoCrete TH 		P- korroosiosuoja-aineella. Aine levitetään kahteen kertaan (myös terästen 			takapinnalle). Odotusaika kerrosten välissä on 4-6 tuntia.

Alustan esikastelu

Laasti/betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan 	huolellisesti. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa on pinta aina kostutettava vielä 	kevyesti sumuttamalla hyvissä ajoin ennen korjauksiin ryhtymistä. Korjaukseen 	ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea ja vapaa irtovedestä.

Valukorjaukset

Valukorjaus tehdään StoCrete R 40:llä niihin kohtiin joissa korjaus tehdään 	muotittamalla ja valamalla. Massa tiivistetään huolellisesti  siten, ettei valualueelle jää 	valuharventumia.

Valun jälkihoidossa huolehditaan riittävästä jälkikastelusta. Korkeassa lämpötilassa, 	kovassa tuulessa tai suorassa auringonpaisteessa pitää valetut kohdat suojata 	muovisuojauksella.

Betonipaikkaukset

Esikostutetuille alustoille paikattaviin kohtiin levitetään StoCrete TH P-	tartuntalaasti. Levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten, siten että 	kaikki kolot ja onkalot täyttyvät.

Paikkaus-/ täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle StoCrete GM 1 	paikkauslaastilla ns. märkää-märälle menetelmälle. Jos tartuntalaasti ehtii kuivua, 	tehdään uusi tartuntalaastislammaus aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. 	Paikattavat kohdat täytetään ympäröivän pinnan tasoon siten, että paikkauskohdat 	eivät erotu tasoite- tai maalikerrosten alta.

Karkeiden pintojen tasoitus

Tasoitus tehdään StoCrete TF-hienolaastilla kerrallaan 1,5-5 mm paksuisina 	kerroksina. Levitys tapahtuu ruiskulla ja/tai teräslastalla voimakkaasti alustaan 	painaen. Tasoitus tehdään tarvittaessa kahteen kertaan, jolloin toiseen kerrokseen 	tehdään valittu pintastruktuuri. Tasoitus voidaan tehdä myös StoCrete TF1+ 	tasoituslaastilla, joka on karkeampi koostumukseltaan ja siten sillä voidaan tehdä 	paksumpia kerroksia (3 – 30 mm).

Betonipintojen maalaus

Korjatut ja puhdistetut pinnat pintakäsitellään vesihöyryä läpäisevällä suojamaalilla. 	Ylimaalaus tehdään kahteen kertaan StoColor Dryonic suojamaalilla. Käsittelyiden väli on vähintään 8 tuntia. Lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan. Maali voidaan levittää telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

| Tuote | Paksuus | Menekki kg/m2 | Odotusaika ennen seuraavia työvaiheita |
| --- | --- | --- | --- |
| StoCrete TK / THP korroosiosuoja-tartuntalaasti | 1 mm | 2 | n. 6 h (1. käsittely) heti (2. käsittely) |
| + |  |  |  |
| StoCrete GM1 | 3... 30 mm | 6…60 | n. 1 vrk. |
| + |  |  |  |
| StoCrete TF | 1,5… 5 mm | 3…10 | n. 3 vrk. |
| + |  |  |  |
| StoColor Dryonic himmeä | n. 140 m | 0,3…0,4 l/m2 | n. 8 h (2 käsittelyä) |

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

Katso yksityiskohtaisemmat työohjeet kotisivultamme www.sto.fi  Betonirakenteiden korjausohjeet