# Mallityöselostus,  StoReno rappausjärjestelmä

# Rakennuskohde

Korjausrakentaminen

# Alusta

# Vanha vaurioitunut ohut- tai paksurappaus, eristerappaus

# Järjestelmärakenne

| Alustan esikäsittely | Sto Liimalaasti (10mm asti) |
| --- | --- |
| Liimalaasti | Sto Liimalaasti 4,5-5 kg/m² |
| Julkisivulevy | StoCarrier Reno |
| Verkotuslaasti | StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² + n. 1 kg/m² reunaohennuksien täyttöön |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko F |
| Pinnoite | Hiertopinnoite: StoLotusan K 1,5 / 2,0 / 3,0 / MP Menekit Teknisten tietolehtien mukaan. |

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla puhdas, kuiva, kiinteä ja soveltuva liimaukseen. Alustan tulee kestää julkisivulevyn ja rappauksen paino (n. 14 kg/m²).  Ennen korjausta julkisivut pestään. Pesuaineena käytetään BIOkleen julkisivupesu ECO:a. Mahd. tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly sekä vaurioituneet ja lujuudeltaan heikot verkotuslaastikerrokset ja pinnoite poistetaan mekaanisesti. Tarvittaessa vanha hyvin alustassaan kiinni oleva pinnoite hiotaan kevyesti sekä hiontapöly poistetaan. Vanha maali/pinnoite pitää poistaa, mikäli alustan diffuusioavoimuudesta tai tartunnasta ollaan epävarmoja.

Alustassa ei saa olla 10 mm suurempia paikallisia epätasaisuuksia. Epätasaisuudet tasoitetaan (10 mm asti) Sto Liimalaastilla ja tämän jälkeen StoLevell Cote F laastilla.

Eristeet

Vaurioituneet ja/tai kastuneet eristeet uusitaan. Rappaus rajataan ehjästä rappauksesta

leikkaamalla. Mahdolliset epätasaisuudet alustassa hiotaan pois. Eriste liimataan kiinni alustaan Sto Liimalaastilla (4,5-5 kg/m²). Mahdolliset raot uuden ja vanhan eristeen välissä tiivistetään saumavaahdolla, kun kyseessä on EPS ja kivivillasuikaleilla, kun kyseessä on kivivillaeriste. Jos poistetussa eristeessä on ollut tulppia, korvataan ne uusilla tulpilla. Vauriokohdat täytetään laastilla siten, että uusi pinta on vanhan pinnan tasolla.

# Julkisivulevyn asennus

Suositus on, että levytys aloitetaan väh.300 mm maanpinnasta (roiskevesi, kosteusrasitus, lika yms.).

Sto Liimalaasti levitetään alustaan joko 10 x 10 mm tai 15 x 30 mm hammaslastalla, ja levy painetaan hieroen kiinni alustaan. Hammastus sovitetaan alustassa mahdollisesti olevien epätasaisuuksien mukaisesti. Liimalaasti levitetään alustaan painaen “scratch coat” n. 4,5-5 kg/m².

Levyt asennetaan tiukasti puskuun kevyesti painamalla ja työntämällä (”uittamalla”). Ristisaumoja ei saa muodostua. Vältä epätasaisuuksia levyn pinnassa (tulee olla samassa tasossa ja ilman hammastusta    < 1 mm). Levyt asennetaan kiinni toisiinsa niin, että levyjen väliin ei jää rakoa. Irrotustestin avulla pistokokeilla varmistetaan liimalastin oikea määrä. Pistokoe tehdään irrottamalla julkisivulevy seinästä ja katsotaan kuinka paljon liimalaastia on jäänyt julkisivulevyyn. Liimauksen määrä julkisivulevyllä ja alustassa on kauttaaltaan vähintään 60%. Rakojen mahdollinen tiivistys tehdään Sto-Saumantäyttöaine RSC:llä (3-6 mm).

Julkisivulevyt kiinnitetään mekaanisilla tulpilla heti levyjen asennuksen yhteydessä tai kun liimalaasti on kuivunut.

# Mekaaninen kiinnitys

Mekaanisia kiinnikkeitä asennetaan tavallisesti 4,2 kpl/m². Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä tapauskohtaisesti. Laskelmat ja kiinnitykset tarkastaa suunnittelija.

| Tuulikuorman max. Ominaisarvo | 3,30 kN/m2 |  |  | 2,4 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,16 kN/m2 | 0,84 kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulpan vetolujuuden ominaisarvo Rd [kN/tulppa] | Tulppien määrä / m2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 kN | 5,5 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 0,60 kN |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,45 kN | 7,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 0,38 kN | 8,8 | 6,4 |  |  |  |  |  |
| 0,30 kN | 11 | 8 | 5 |  |  |  |  |
| 0,23 kN | 14,7 | 10,7 | 6,7 |  |  | 5 |  |

Levyjen liimaamisen jälkeen porataan reikä varovasti haluttuun syvyyteen Ø 8 mm: n poranterällä. Porareikää suurennetaan ulospäin vetäessä pyörivällä liikkeellä, kunnes kiinnikkeelle on riittävästi tilaa ja se asettuu oikein paikoilleen. Sto Kiinnitystulppa II UEZ 8/60 tai S UEZ 8 asennetaan, kunnes levy painuu hieman sisäänpäin. Viimeiseksi kiinnitystulppa peitetään tulpantiivisteellä Sto Tulppahattu VE:llä (00931-003).

# Lisätarvikkeet/apuvälineet levyn asennuksen yhteydessä

Samanaikaisesti StoCarrier Reno -levyn asennuksen kanssa asennetaan myös lisätarvikkeet kuten:

- Reunaprofiili (U-profiili joka suojaa levyn päätä maanpinnan yläpuolella, reunoissa jne.).

- Kuitulaastilista vaihtoehtoisesti tiivistysnauhan sijaan liitoskohtiin.

- Yläkulmaprofiili, asennetaan min 6 mm rako esim. vesipelti- ja räystäsliitoksiin.

- Tippareunaverkko, asennetaan esim. ikkunan yläosaan pitämään tippareuna kiinni laastissa

- Liikuntasaumaprofiili (joka asennetaan kun alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja)

# Vesipellit

Vesipeltien alle muotoillaan verkotettu ja rapattu laastipenkki sopivaan kaltevuuteen. Vesipeltien alusista saadaan erittäin hyvin kosteutta kestävät käsittelemällä (slammaamalla) kuivunut verkotuslaasti StoFlexylillä tai StoGold Coatilla.  Vesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos vesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, smyygeihin tehdään varaukset pellin asentamista varten. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 10 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja levyn väliin, näin saadaan säätiivis liitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Mikäli vesipellin leveys on yli 1,5 m, pellit kiinnitetään esim. soveltuvalla liimamassalla enintään 1 metrin välein. Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita.

# Liikuntasaumat

Jos alla olevassa seinärakenteessa on liikuntasaumoja, ne tehdään myös StoReno -järjestelmään.  Saumoihin asennetaan Sto Liikuntasaumaprofiili, joka upotetaan laastiin. Vaihtoehtoisesti käytetään Sto Liikuntasaumanauhaa tai pohjanauhaa yhdessä saumausmassan kanssa verkotuslaastin ja Sto Kulmaverkon asennuksen jälkeen.

Tiivistys liitoskohdissa tai yksityiskohdissa

StoCarrier Reno -levyjen ja kaikkien yksityiskohtien välisissä liitoksissa (mm. ikkuna- ja ovipielet, tuuletusventtiilit, parvekkeiden alapuoliset pinnat tai vastaavat) pitää käyttää Sto Tiivistysnauhaa tai Sto Pohjanauhaa yhdessä StoSeal F 505 saumausmassan kanssa. Saumausmassan käyttöikä on rajallinen, mutta sitä voidaan pidentää huomattavasti, jos saumat suojataan UV-valolta peitelistalla.

Diegonaaliverkotus smyygit, kulmat ja reunat

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ää. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri, mahd. käytetään Sto Kulmaverkkoa, jonka sisempi muovilista on poistettu. Diagonaaliverkotus ikkuna- ja oviaukoissa, parvekkeissa tai muissa aukkokohdissa tehdään Sto Lasikuituverkko M:llä, väh. 300x250 mm 45 ° kulmaan. Ohut kerros laastia levitetään teräslastalla. Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan teräslastalla.

Ovi- ja ikkunaliitoksissa käytetään Sto Kuitulaastilistaa, kun halutaan tiivis liitos. Laasti voidaan myös leikata viistoon ja tiivistää elastisella saumamassalla.

# Rappaus ja verkotus koko pinnalle

Ennen koko pinnan verkotusta mekaanisten kiinnikkeiden ohennus täytetään StoArmat Classic plus G verkotuslaastilla n. 1 kg/m² ja annetaan kuivua.

Verkotuslaasti StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² levitetään StoCarrier Reno -levylle. Sto Lasikuituverkko F painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta pinnoitteelle. Sto Lasikuituverkko F asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin. Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin. Verkotuslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla. Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään +5°C.

Kun käytetään QS-tuotetta StoArmat Classic plus QS, ilman ja alustan alin lämpötila tulee olla vähintään +1°C.

# Pinnoitus

Ennen pinnoitteen levitystä pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta.

Ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta on tehtävä mallityö. Mallityö on tehtävä ennen kuin pinnoitteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite: 	Esim. StoLotusan K 1,5

Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla. Hiertopinnoite (K) muotoillaan muovihiertimellä. Tasaisesti peittävän ja säänkestävän pinnan varmistamiseksi pinnoite tulisi hiertää käsin. Muotoilupinnoite (MP) muotoillaan haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

On tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden työsaumojen välttämiseksi. Työsaumat tulee sijoittaa vähiten näkyviin kohtiin esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.