# Mallityöselostus, Sto Ventec R tuulettuva julkisivujärjestelmä

# Rakennuskohde

Uudisrakentaminen / Korjausrakentaminen

# Alusta

Rankarakenteinenseinä, jossa on puu- tai teräsranka ja tuulensuoja

# Järjestelmärakenne

|  | Orgaaninen verkotuslaasti | TAI | Mineraalinen verkotuslaasti |
| --- | --- | --- | --- |
| Alusrakenne | Puuranka |  | Puuranka |
| Julkisivulevy | StoCarrier Aero -julkisivulevy |  | StoCarrier Aero -julkisivulevy |
| Primer | - |  | Sto Primer 0,3 kg/m² (tarvittaessa) |
| Verkotuslaasti | StoArmat Classic plus 4-5 kg/m² |  | StoLevell Evo 10-12 kg/m² |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko F |  | Sto Lasikuituverkko M |
| Primer | - |  | Sto Primer 0,3 kg/m² |
| Pinnoite | Hiertopinnoite: StoLotusan K 1,5/2,0/3,0/MP TAI StoSilco K 1,5/2,0/3,0 TAI Piirtopinnoite: StoSilco R 1,5/2,0/3,0 Menekit teknisten tietolehtien mukaan. |  |  |

# Rankojen asennus

Puurangan paksuus pitää olla vähintään 20 mm ja leveys vähintään 70 mm. Sto ei toimita puurankoja.

Kun alla oleva rakenne on kevytrakenteinen, tuulensuojana käytetään kosteutta kestävää tuulensuojapahvia ja/tai tuulensuojalevyjä. Tähän voidaan käyttää myös ilmatiivistä ja vettä hylkivää StoGuard runkosuojausta.

Mahdolliset liikkeet alustassa on otettava huomioon ennen rangan valintaa ja rankaa/levyä asennettaessa. Tämä koske erityisesti tapauksia, joissa runkopalkit taipuvat tai puutaloissa puun kutistuessa (riippuen talon korkeudesta ja puun kosteudesta). Kutistuminen pitää ottaa huomioon ja käyttää mahdollisimman kuivaa puutavaraa sekä suojata seinärakenteet rakennuspaikalla. Tällaisissa tapauksissa on hyvä asentaa rangat pystyyn.

Pystyrangat asennetaan tyypillisesti 600 mm:n välein. Korkeissa rakennuksissa ja/tai kun tuulikuormitus on suuri, voi olla tarpeellista asentaa rangat 400 mm:n välein reuna-alueilla ja myös muuallakin julkisivussa. Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä tapauskohtaisesti. Myös mekaaniselle rasitukselle altistuvilla alueilla suositellaan rankojen asentamista 300-400 mm:n välein.

Mahdollinen StoCarrier Aero -levyn takana oleva kosteus pitää voida tuulettaa tehokkaasti ja johtaa pois niin,  ettei kosteus tunkeudu alla olevaan rakenteeseen. Tähän tarvitaan:

- Kosteutta kestävä ja tiivis tuulensuojaus

- Toimiva tuuletus (tuuletus pystysuunnassa)

- Mahdollisen veden johtaminen alas ja pois tuulettuvan julkisivulevyn takaa

Tuuletus tapahtuu pystysuunnassa levyjen takana. Tuuletuksessa pitää kiinnittää huomiota yksityiskohtiin mm. alhaalla maarajassa, ylhäällä katossa sekä ikkunoiden ylä- ja alapuolella. Suunnittele rangan sijoittaminen suhteessa yksityiskohtiin, kulmiin ja työn lopetuskohtiin.

Levyn saumoihin eikä liitoskohtiin tarvitse asentaa poikittaistukia. Levy saa mennä n. 50 mm yli pystyrankojen ja enintään 120 mm yli vaakasuuntaisten teräsprofiilien esim. sokkeleissa, ikkunoissa ja räystäissä yms.

Lumi ei saa estää tuulettumista tuuletusrakojen kautta pitkiä aikoja. Siksi Ventec-järjestelmän asennus on suunniteltava siten, että esim. maanpinnan tai parvekkeen, ja järjestelmän aloituskohdan etäisyys on riittävä, jotta lumesta ei koidu haittaa. Jos tämä ei ole mahdollista, tuuletusraon peittävä lumi pitää poistaa.

Lamppujen, räystäskourujen, markiisien yms. kiinnityskohdat suunnitellaan etukäteen.

StoFix asennuselementtien tai puurankojen laittaminen StoCarrier Aero -levyn taakse on hyvä kiinnitystapa.

# Julkisivulevyjen kiinnitys ruuvilla, joissa tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 3,30 kN/m²

cc etäisyys ja ruuvien lukumäärä/m2 riippuen tuulikuormista:

| Tuulikuorman ominaisarvo / suunnitteluarvo | Puuranka |
| --- | --- |
| Max. 0,8 kN/m2 / 1,2 kN/m2 | cc 600, 13 ruuvia/m2 |
| Max. 1,1 kN/m2 / 1,65 kN/m2 | cc 600, 19 ruuvia/m2 |
| Max. 1,4 kN/m2 / 2,1 kN/m2 | cc 600, 22 ruuvia/m2 |
| Max. 1,6 kN/m2 / 2,4 kN/m2 |  |
| Max. 2,2 kN/m2 / 3,3 kN/m2 | cc 400, 25 ruuvia/m2 |

Levyn ruuvaus: StoVentec ruuvi 5,5x32 mm

- Kiinnitykseen käytetään 12 ruuvia levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 1,2 kN/m².

- Kiinnitykseen käytetään 18 ruuvia levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 1,65 kN/m².

- Kiinnitykseen käytetään 21 ruuvia levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 2,4 kN/m².

- Kiinnitykseen käytetään 23 ruuvia levyä kohti kun rankajako on 400 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 3,30 kN/m².

TAI

# Julkisivulevyjen kiinnitys niiteillä, joissa tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 2,10 kN/m²

cc etäisyys ja ruuvien lukumäärä/m2 riippuen tuulikuormista:

| Tuulikuorman ominaisarvo / suunnitteluarvo | Puuranka |
| --- | --- |
| Max. 0,8 kN/m2 / 1,2 kN/m2 | cc 600, 22 niittiä/m2 |
| Max. 1,0 kN/m2 / 1,5 kN/m2 | cc 600, 28 niittiä/m2 |
| Max. 1,4 kN/m2 / 2,1 kN/m2 | cc 600, 44 niittiä/m2 |

Niitti: StoVentec Niitti 11 x 40

- Kiinnitykseen käytetään 21 niittiä levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 1,2 kN/m².

- Kiinnitykseen käytetään 27 niittiä levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 1,50 kN/m².

- Kiinnitykseen käytetään 42 niittiä levyä kohti kun rankajako on 600 mm ja tuulikuorman max  suunnitteluarvo 2,10 kN/m².

Korkeissa rakennuksissa ja/tai kun tuulikuormitus on suuri sekä mekaaniselle rasitukselle altistuvilla alueilla voi olla tarpeellista asentaa rangat 300 mm:n välein reuna-alueilla ja myös muuallakin julkisivussa.

Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä tapauskohtaisesti. Laskelmat ja kiinnitykset tarkastaa suunnittelija.

# Julkisivulevyn kiinnittäminen

- Levy: 	StoCarrier Aero -julkisivulevy

Levyt asennetaan samaan tasoon tiiviisti puskuun, ja kiinnitetään ruostumattomilla teräsruuveilla tai niiteillä. StoCarrier Aero -levyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa, ristisaumoja ei saa muodostua. Vältä epätasaisuuksia levyn pinnassa (tulee olla samassa tasossa ja ilman hammastusta (< 1 mm). Katso, että ruuvin tai niitin kanta uppoutuu levyn pinnan tasoon. Tuuletus levyjen takana pitää toimia myös yksityiskohdissa. StoCarrier Aero -levy leikataan esim. mattoveitsellä ja sahataan tavallisilla puunkäsittelyyn tarkoitetuilla työkaluilla.

StoCarrier Aero -julkisivulevy voidaan kiinnittää myös talviolosuhteissa ja se voi olla säälle alttiina pinnoittamatta 6 kuukautta.

Detaljit ja profiilit levyn asentamisen yhteydessä

Samanaikaisesti StoCarrier Aero -levyn asennuksen kanssa asennetaan myös lisätarvikkeet kuten:

- StoVentec Reunaprofiili G (U-profiili joka suojaa levyn päätä maanpinnan yläpuolella jne.)

- Tuuletusprofiili / hyönteissuoja (estämään hiiriä yms. pääsemästä levyjen taakse)

- Profiilit pitää asentaa siten, että pystysuorien puurankojen väliin jää rako. Näin vältetään veden kapillaari-imu puun alaosassa

- StoVentec Tiivistysnauha, leveys 10 mm, asennetaan StoCarrier Aero -levyn ja muun materiaalin liitoskohtiin

- StoKuitulaastilista tai vaihtoehtoisesti tiivistysnauha liitoskohtiin.

- StoVentec Yläkulmaprofiili G asennetaan esim. vesipelti- ja räystäsliitoksiin (min 6 mm rako)

- StoVentec Kattotuuletusprofiili

- Sto Tippareunaverkko, asennetaan esim. ikkunan yläosaan

- Sto Liikuntasaumaprofiili (asennetaan kun alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja)

# Vesipellit

Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 12 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja StoCarrier Aero -levyn väliin, näin saadaan säätiivis liitos.

Jotta julkisivusta saadaan tuulettuva, niin StoCarrier Aero -levy asennetaan siten, että yläkulmaprofiilin ja vesipellin alaosan väliin jää vähintään 6 mm:n tuuletusrako. 70 mm kummastakin vesipellin päästä StoCarrier Aero -levyn ja vesipelliin väliin asennetaan tiivistysanauha voimakasta sadetta vastaan. Vesipellin tippareunan pitää olla normaalia pidempi, jotta se estää sadeveden pääsyn StoCarrier Aero 
-levyjen taakse.

# Liikuntasaumat

Jos alla olevassa seinärakenteessa on liikuntasaumoja, ne tehdään myös Ventec-järjestelmään. Liikuntasaumaprofiili asennetaan aina kun alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja.

# Räystäät ja kattoliitokset

Jos räystäs on jo tuulettuva, asennetaan StoCarrier Aero -levy mieluiten käyttämällä yläkulmaprofiilia suojamaan seisovalta vedeltä, sekä saumausnauhaa räystään ja yläkulmaprofiilin välille. Näin saadaan tiivis liitos, kun julkisivu tuulettuu räystään kautta. Jos tuuletus tapahtuu vain julkisivujärjestelmän kautta, kattotuuletusprofiili asennetaan vähintään 6 mm etäisyydelle räystäsrakenteesta. Jos halutaan tuulettuva räystäs, räystään leveyden tulisi olla vähintään 400 mm, jotta se suojaa viistosateelta. Tällöin kattotuuletusprofiilia voidaan käyttää julkisivun tuulettamiseen asentamalla se 6 mm räystään alapuolelle.

Primerointi (tarvittaessa)

Kun käytetään mineraalista StoLevell Evo verkotuslaastia, StoCarrier Aero -levy suositellaan primeroida Sto Primerilla ennen laastin levitystä. Primerointi helpottaa laastin levitystä sileälle levypinnalle.

# Diegonaaliverkotus/kulmaverkko/reunaprofiilit

Koko seinän rappaukselle ja verkotukselle tehdään diagonaaliverkotus Sto Lasikuituverkko F:llä (väh. 300 x 250 mm) sekä vahvistukset smyygeihin ja kulmiin ja reunaprofiilien liitoskohtiin. Diagonaaliverkotus asennetaan halkeilulle alttiisiin paikkoihin, esim. ulkoneviin rakenteisiin sekä kulmiin, joissa on aukkoja (mm. kulmat ikkunoiden ja ovien ympärillä). Katso että diagonaaliverkotus asennetaan aukon kulmaan asti.

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ä. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri tai käytetään Sto Kulmaverkkoa jonka sisempi muovilista on poistettu. Ohut kerros laastia levitetään teräslastalla. Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan teräslastalla.

# Rappaus ja verkotus koko pinnalle

Verkotuslaasti levitetään StoCarrier Aero -levylle; StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² (kerrospaksuus 3-4 mm) tai StoLevell Evo 10-12 kg/m² (verkotuslaastikerroksen paksuus 6-8 mm). Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta pinnoitteelle. Lasikuituverkko asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin. Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin. Mineraaliseen verkotuslaastiin asennetaan Sto Lasikuituverkko M. StoArmat Classic plussaan asennetaan Sto Lasikuituverkko F.  Verkotuslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla.

Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään +5°C.

Kun käytetään QS-tuotetta StoArmat Classic plus QS, ilman ja alustan alin lämpötila tulee olla vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus <95%.

# Pinnoitus

Ennen pinnoitteen levitystä pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta. Jos käytetään mineraalista verkotuslaastia StoLevell Evo, verkotuslaastikerroksen pinta pitää primeroida ennen pinnoitusta. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite.

Ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta on tehtävä mallityö. Mallityö on tehtävä ennen kuin pinnoitteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite: 	Esim. StoLotusan K 1,5

Pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla. Tasaisesti peittävän ja säänkestävän pinnan varmistamiseksi pinnoite viimeistellään käsin hiertämällä muovilastalla. Hiertopinnoite (K) muotoillaan muovihiertimellä, Piirto (R) ja muotoilupinnoite (MP) muotoillaan haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

On tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden työsaumojen välttämiseksi. Työsaumat tulee sijoittaa vähiten näkyviin kohtiin esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

Alin ilman ja alustan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %.

Stolit® ja StoSilco® toimitetaan myös QS-tuotteina (Quick Set). Alin ilman ja alustan lämpötila on vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus on <95%.

Pinnoitteen täytyy olla täysin kuivunut ennen julkisivun altistamista säälle. Jos ilmankosteus on suuri ja/tai lämpötila matala, kuivumisprosessi voi pysähtyä tai kestää kauemmin. Tämä koskee myös QS-tuotteita.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.