# Mallityöselostus, StoVentec R tuulettuva julkisivujärjestelmä

# Rakennuskohde

Uudisrakentaminen / Korjausrakentaminen

# Alusta

# Esim. Betoni, Poltettu/Kahi-tiili, Rappaus tai kevytbetoni

# Järjestelmärakenne

|  | Orgaaninen verkotuslaasti | TAI | Mineraalinen verkotuslaasti |
| --- | --- | --- | --- |
| Alusrakenne | StoVentro Y T-profiilirankajärjestelmä |  | StoVentro Y T-profiilirankajärjestelmä |
| Julkisivulevy | StoCarrier Aero -julkisivulevy |  | StoCarrier Aero -julkisivulevy |
| Primer | - |  | Sto Primer 0,3 kg/m² (tarvittaessa) |
| Verkotuslaasti | StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² |  | StoLevell Evo 10-12 kg/m² |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko F |  | Sto Lasikuituverkko M |
| Primer | - |  | Sto Primer |
| Pinnoite | Hiertopinnoite: StoLotusan K 1,5/2,0/3,0/MP TAI StoSilco K 1,5/2,0/3,0 TAI Piirtopinnoite: StoSilco R 1,5/2,0/3,0 Menekit teknisten tietolehtien mukaan. |  |  |

# Rankojen asennus

StoVentro Y T-profiilirankajärjestelmä asennukseen käytetään ohjetta ”StoVentec Alumiini T-Profiili työohje”. Ladattavissa www.sto.fi

Yleensä rangat ruuvataan kiinni alustaan. Tuuletusraon pitää olla vähintään 20 mm. Tyypillisesti rangat asennetaan ≤ 600 mm:n välein. Korkeissa rakennuksissa ja/tai kun tuulikuormitus on suuri, voi olla tarpeellista asentaa rangat 400 mm:n välein reuna-alueilla ja myös muuallakin julkisivussa. Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä tapauskohtaisesti. Myös mekaaniselle rasitukselle altistuvilla alueilla suositellaan rankojen asentamista 300-400 mm:n välein. Epätasaisilla alustoilla rankarakenne pitää säätää siten, että levyn pinnasta tulee tasainen. Eristeet asennetaan ennen T-profiilien asentamista.

Tuuletus tapahtuu pystysuunnassa levyjen takana. Tuuletuksessa pitää kiinnittää huomiota yksityiskohtiin mm. alhaalla maarajassa, ylhäällä katossa sekä ikkunoiden ylä- ja alapuolella. Suunnittele rangan sijoittaminen suhteessa yksityiskohtiin, kulmiin ja työn lopetuskohtiin.

Levyn saumoihin eikä liitoskohtiin tarvitse asentaa poikittaistukia. Levy saa mennä n. 50 mm yli pystyrankojen ja enintään 120 mm yli vaakasuuntaisten teräsprofiilien esim. sokkeleissa, ikkunoissa ja räystäissä yms.

Lumi ei saa estää tuulettumista tuuletusrakojen kautta pitkiä aikoja. Siksi Ventec-järjestelmän asennus on suunniteltava siten, että esim. maanpinnan tai parvekkeen, ja järjestelmän aloituskohdan etäisyys on riittävä, jotta lumesta ei koidu haittaa. Jos tämä ei ole mahdollista, tuuletusraon peittävä lumi pitää poistaa.

Lamppujen, räystäskourujen, markiisien yms. kiinnityskohdat suunnitellaan etukäteen.

StoFix asennuselementtien tai puurankojen laittaminen StoCarrier Aero -levyn taakse on hyvä kiinnitystapa.

# Sokkelilistan asentaminen

- Ennen asentamisen aloittamista, sokkelin korkeus määritellään ja merkitään värilangalla.

- Rei’itetty Sto Sokkelilista asennetaan eristepaksuuden mukaan. Sokkelilista asennetaan vaakatasoon ja suoraan seinää vasten. Seinän epätasaisuudet tasoitetaan Sto Etäisyysprikoilla.

- Sokkelilistat kiinnitetään sokkelilistaruuveilla 300 mm:n välein. Käytä Sto Sokkelilistan pidikepaloja liitoskohdissa jolloin etäisyys pysyy vakiona.

# Julkisivut, joissa tuulikuorman max. suunnitteluarvo on alle 3,9 kN/m²

Rangat asennetaan 600 mm:n välein kun tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 2,40 kN/m² ja 400 mm:n välein kun tuulikuorman suunnitteluarvo on yli 2,40 kN/m², mutta alle 3,90 kN/m².

Tuulikuormien on noudatettava EN 1991-1-4.

# Eristeen ja tuulensuojan asennus

Levyt asennetaan kiinni toisiinsa. Tee viilto seinäkiinnikkeen kohdalle ja paina eriste seinäkiinnikkeen läpi. Kun seinäkiinnikkeiden etäisyys toisistaan on 600 mm, eriste voidaan asentaa pystyyn, koska se sopii seinäkiinnikkeiden väliin.

On tärkeää että eristelevy asennetaan tiiviisti olemassa olevaan seinään, jotta estetään ilmankierto eristeen ja seinän välissä. Eristeet kiinnitetään Sto Eristetulppa RSC:llä. Kiinnitystulppien määrää voidaan tarvittaessa lisätä, riippuen alustan tasaisuudesta ja eristeen muotonsa pitävyydestä

# Esimerkkivaihtoehtoja lämmöneristeratkaisulle:

Lämmöneriste: 205 mm Paroc Cortex One tai Paroc Trio

TAI

Lämmöneriste: 70 mm mineraalivilla, esim. PAROC eXtra

Tuulensuoja: 30 mm tuulensuojaeriste, esim. PAROC Cortex pro

# Julkisivulevyn kiinnittäminen

- Levy: 	StoCarrier Aero -julkisivulevy

- Levyn ruuvaus (alumiiniranka): StoVentec ruuvi 5,5x24 mm alumiiniranka

Rangat asennetaan 600 mm:n välein kun tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 2,40 kN/m² ja 400 mm:n välein kun tuulikuorman suunnitteluarvo on yli 2,40 kN/m², mutta alle 3,90 kN/m².

cc etäisyys ja ruuvien lukumäärä/m2 riippuen tuulikuormista:

| Tuulikuorman ominaisarvo / suunnitteluarvo | StoAlumiini T-Profiili |
| --- | --- |
| Max. 0,8 kN/m2 / 1,2 kN/m2 |  |
| Max. 1,1 kN/m2 / 1,65 kN/m2 | cc 600, 13 ruuvia/m2 |
| Max. 1,4 kN/m2 / 2,1 kN/m2 |  |
| Max. 1,6 kN/m2 / 2,4 kN/m2 | cc 600, 22 ruuvia/m2 |
| Max. 2,2 kN/m2 / 3,3 kN/m2 |  |
| Max. 2,6 kN/m2 / 3,9 kN/m2 | cc 400, 25 ruuvia/m2 |

Levyt asennetaan samaan tasoon tiiviisti puskuun, ja kiinnitetään ruostumattomilla teräsruuveilla. StoCarrier Aero -levyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa, ristisaumoja ei saa muodostua. Vältä epätasaisuuksia levyn pinnassa (tulee olla samassa tasossa ja ilman hammastusta (< 1 mm).  Pystysuorat liitokset tehdään aina T-profiililla. Yleensä kiinnitykseen käytetään 12 ruuvia levyä kohti (13 ruuvia/m2), rankajako 600 mm). Korkeissa ja/tai suuret tuulikuormat omaavissa rakennuksissa laskelmat pitää tehdä erikseen. Katso, että ruuvin kanta uppoutuu levyn pinnan tasoon. StoCarrier Aero -levy leikataan esim. mattoveitsellä ja sahataan tavallisilla puunkäsittelyyn tarkoitetuilla työkaluilla.

Tuuletus levyjen takana pitää toimia myös yksityiskohdissa. StoCarrier Aero -julkisivulevy voidaan kiinnittää myös talviolosuhteissa ja se voi olla säälle alttiina pinnoittamatta 6 kuukautta.

Detaljit ja profiilit levyn asentamisen yhteydessä

Samanaikaisesti StoCarrier Aero -levyn asennuksen kanssa asennetaan myös lisätarvikkeet kuten:

- StoVentec Reunaprofiili G (U-profiili joka suojaa levyn päätä maanpinnan yläpuolella jne.)

- Tuuletusprofiili / hyönteissuoja (estämään hiiriä yms. pääsemästä levyjen taakse)

- StoVentec Tiivistysnauha, leveys 10 mm, asennetaan StoCarrier Aero -levyn ja muun materiaalin liitoskohtiin

- StoKuitulaastilista tai vaihtoehtoisesti tiivistysnauha liitoskohtiin.

- StoVentec Yläkulmaprofiili G asennetaan esim. vesipelti- ja räystäsliitoksiin (min 6 mm rako)

- StoVentec Kattotuuletusprofiili

- Sto Tippareunaverkko, asennetaan esim. ikkunan yläosaan

- Sto Liikuntasaumaprofiili (asennetaan kun alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja)

# Vesipellit

Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 12 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja StoCarrier Aero -levyn väliin, näin saadaan säätiivis liitos.

Jotta julkisivusta saadaan tuulettuva, niin StoCarrier Aero -levy asennetaan siten, että yläkulmaprofiilin ja vesipellin alaosan väliin jää vähintään 6 mm:n tuuletusrako. 70 mm kummastakin vesipellin päästä StoCarrier Aero -levyn ja vesipelliin väliin asennetaan tiivistysnauha voimakasta sadetta vastaan. Vesipellin tippareunan pitää olla normaalia pidempi, jotta se estää sadeveden pääsyn StoCarrier Aero 
-levyjen taakse.

# Liikuntasaumat

Jos alla olevassa seinärakenteessa on liikuntasaumoja, ne tehdään myös StoCarrier Aero 
-järjestelmään. Liikuntasaumaprofiili asennetaan aina kun alla olevassa rakenteessa on liikuntasaumoja.

# Räystäät ja kattoliitokset

Jos räystäs on jo tuulettuva, asennetaan StoCarrier Aero -levy mieluiten käyttämällä yläkulmaprofiilia suojamaan seisovalta vedeltä, sekä saumausnauhaa räystään ja yläkulmaprofiilin välille. Näin saadaan tiivis liitos, kun julkisivu tuulettuu räystään kautta. Jos tuuletus tapahtuu vain julkisivujärjestelmän kautta, kattotuuletusprofiili asennetaan vähintään 6 mm etäisyydelle räystäsrakenteesta. Jos halutaan tuulettuva räystäs, räystään leveyden tulisi olla vähintään 400 mm, jotta se suojaa viistosateelta. Tällöin kattotuuletusprofiilia voidaan käyttää julkisivun tuulettamiseen asentamalla se 6 mm räystään alapuolelle.

Primerointi (tarvittaessa)

Kun käytetään mineraalista StoLevell Evo verkotuslaastia, StoCarrier Aero -levy suositellaan primeroida Sto Primerilla ennen laastin levitystä. Primerointi helpottaa laastin levitystä sileälle levypinnalle.

# Diegonaaliverkotus/kulmaverkko/reunaprofiilit

Koko seinän rappaukselle ja verkotukselle tehdään diagonaaliverkotus Sto Lasikuituverkko F:llä (väh. 300 x 250 mm) sekä vahvistukset smyygeihin ja kulmiin ja reunaprofiilien liitoskohtiin. Diagonaaliverkotus asennetaan halkeilulle alttiisiin paikkoihin, esim. ulkoneviin rakenteisiin sekä kulmiin, joissa on aukkoja (mm. kulmat ikkunoiden ja ovien ympärillä). Katso että diagonaaliverkotus asennetaan aukon kulmaan asti.

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ä. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri tai käytetään Sto Kulmaverkkoa jonka sisempi muovilista on poistettu. Ohut kerros laastia levitetään teräslastalla. Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan teräslastalla.

# Rappaus ja verkotus koko pinnalle

Verkotuslaasti levitetään StoCarrier Aero -levylle; StoArmat Classic plus G 4-5 kg/m² (kerrospaksuus 3-4 mm) tai StoLevell Evo 10-12 kg/m² (verkotuslaastikerroksen paksuus 6-8 mm). Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta pinnoitteelle. Lasikuituverkko asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin. Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin. Mineraaliseen verkotuslaastiin asennetaan Sto Lasikuituverkko M. StoArmat Classic plussaan asennetaan Sto Lasikuituverkko F. Verkotuslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla.

Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään +5°C.

Kun käytetään QS-tuotetta StoArmat Classic plus QS, ilman ja alustan alin lämpötila tulee olla vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus <95%.

# Pinnoitus

Ennen pinnoitteen levitystä pitää tarkistaa, että koko laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta. Jos käytetään mineraalista verkotuslaastia StoLevell Evo, verkotuslaastikerroksen pinta pitää primeroida ennen pinnoitusta. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite.

Ennen varsinaisen työsuorituksen aloitusta on tehtävä mallityö. Mallityö on tehtävä ennen kuin pinnoitteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Rappaus- ja hiertomallien yksittäinen koko on vähintään 1,0 m2 /kpl. Loppukatselmuksessa mallityötä voidaan käyttää referenssipintana johon valmista julkisivupintaa verrataan.

Pinnoite: 	Esim. StoLotusan K 1,5

Pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla. Tasaisesti peittävän ja säänkestävän pinnan varmistamiseksi pinnoite viimeistellään käsin hiertämällä muovilastalla. Hiertopinnoite (K) muotoillaan muovihiertimellä, Piirto (R) ja muotoilupinnoite (MP) muotoillaan haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti.

On tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden työsaumojen välttämiseksi. Työsaumat tulee sijoittaa vähiten näkyviin kohtiin esim. liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse.

Alin ilman ja alustan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %.

Stolit® ja StoSilco® toimitetaan myös QS-tuotteina (Quick Set). Alin ilman ja alustan lämpötila on vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus on <95%.

Pinnoitteen täytyy olla täysin kuivunut ennen julkisivun altistamista säälle. Jos ilmankosteus on suuri ja/tai lämpötila matala, kuivumisprosessi voi pysähtyä tai kestää kauemmin. Tämä koskee myös QS-tuotteita.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.