# Mallityöselostus, Sto Ventec C tuulettuva julkisivujärjestelmä tiililaatalla

# Rakennuskohde

Uudisrakentaminen / Korjausrakentaminen

# Alusta

Esim. Betoni, Poltettu/Kahi-tiili, Rappaus tai kevytbetoni

# Järjestelmärakenne

| Alusrakenne | StoVentro Y T-profiilirankajärjestelmä |
| --- | --- |
| Julkisivulevy | StoCarrier Aero -julkisivulevy |
| Primer | Sto Primer 0,3 kg/m² |
| Verkotuslaasti | StoLevell Evo 10-12 kg/ m² |
| Verkko | Sto Lasikuituverkko M |
| Kiinnityslaasti | StoColl KM |
| Tiililaatta | StoBrick tiililaatta |
| Saumaus | StoColl FM-S (sileät tiilet) StoColl FM-K (karkeat tiilet) |

# Rankojen asennus

Yleensä rangat ruuvataan kiinni alustaan. Tuuletusraon pitää olla vähintään 20 mm. Tyypillisesti rangat asennetaan ≤ 600 mm:n välein. Korkeissa rakennuksissa ja/tai kun tuulikuormitus on suuri, voi olla tarpeellista asentaa rangat 400 mm:n välein reuna-alueilla ja myös muuallakin julkisivussa. Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä tapauskohtaisesti. Myös mekaaniselle rasitukselle altistuvilla alueilla suositellaan rankojen asentamista 300-400 mm:n välein. Epätasaisilla alustoilla rankarakenne pitää säätää siten, että levyn pinnasta tulee tasainen. Eristeet asennetaan ennen T-profiilien asentamista.

Tuuletus tapahtuu pystysuunnassa levyjen takana. Tuuletuksessa pitää kiinnittää huomiota yksityiskohtiin mm. alhaalla maarajassa, ylhäällä katossa sekä ikkunoiden ylä- ja alapuolella. Suunnittele rangan sijoittaminen suhteessa yksityiskohtiin, kulmiin ja työn lopetuskohtiin.

Levyn saumoihin eikä liitoskohtiin tarvitse asentaa poikittaistukia. Levy saa mennä n. 50 mm yli pystyrankojen ja enintään 120 mm yli vaakasuuntaisten teräsprofiilien esim. sokkeleissa, ikkunoissa ja räystäissä yms.

Lumi ei saa estää tuulettumista tuuletusrakojen kautta pitkiä aikoja. Siksi Ventec-järjestelmän asennus on suunniteltava siten, että esim. maanpinnan tai parvekkeen, ja järjestelmän aloituskohdan etäisyys on riittävä, jotta lumesta ei koidu haittaa. Jos tämä ei ole mahdollista, tuuletusraon peittävä lumi pitää poistaa.

Lamppujen, räystäskourujen, markiisien yms. kiinnityskohdat suunnitellaan etukäteen.

StoFix asennuselementtien tai puurankojen laittaminen StoCarrier Aero -levyn taakse on hyvä kiinnitystapa.

# Julkisivut, joissa tuulikuorman max. suunnitteluarvo on alle 3,9 kN/m²

Rangat asennetaan 600 mm:n välein kun tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 2,40 kN/m² ja 400 mm:n välein kun tuulikuorman suunnitteluarvo on yli 2,40 kN/m², mutta alle 3,90 kN/m².

Tuulikuormien on noudatettava EN 1991-1-4.

# Eristeen ja tuulensuojan asennus

Levyt asennetaan kiinni toisiinsa. Tee viilto seinäkiinnikkeen kohdalle ja paina eriste seinäkiinnikkeen läpi. Kun seinäkiinnikkeiden etäisyys toisistaan on 600 mm, eriste voidaan asentaa pystyyn, koska se sopii seinäkiinnikkeiden väliin.

On tärkeää että eristelevy asennetaan tiiviisti olemassa olevaan seinään, jotta estetään ilmankierto eristeen ja seinän välissä. Eristeet kiinnitetään Sto Eristetulppa RSC:llä. Kiinnitystulppien määrää voidaan tarvittaessa lisätä, riippuen alustan tasaisuudesta ja eristeen muotonsa pitävyydestä

# Esimerkkivaihtoehtoja lämmöneristeratkaisulle:

Lämmöneriste: 205 mm Paroc Cortex One tai Paroc Trio

TAI

Lämmöneriste: 70 mm mineraalivilla, esim. PAROC eXtra

Tuulensuoja: 30 mm tuulensuojaeriste, esim. PAROC Cortex pro

# Julkisivulevyn kiinnittäminen

- Levy: 	StoCarrier Aero -julkisivulevy

- Levyn ruuvaus (alumiiniranka): StoVentec ruuvi 5,5x24 mm alumiiniranka

Rangat asennetaan 600 mm:n välein kun tuulikuorman max. suunnitteluarvo on 2,40 kN/m² ja 400 mm:n välein kun tuulikuorman suunnitteluarvo on yli 2,40 kN/m², mutta alle 3,90 kN/m².

cc etäisyys ja ruuvien lukumäärä/m2 riippuen tuulikuormista:

| Tuulikuorman ominaisarvo / suunnitteluarvo | StoAlumiini T-Profiili |
| --- | --- |
| Max. 0,8 kN/m2 / 1,2 kN/m2 |  |
| Max. 1,1 kN/m2 / 1,65 kN/m2 | cc 600, 16 ruuvia/m2 |
| Max. 1,4 kN/m2 / 2,1 kN/m2 |  |
| Max. 1,6 kN/m2 / 2,4 kN/m2 | cc 600, 22 ruuvia/m2 |
| Max. 2,2 kN/m2 / 3,3 kN/m2 | cc 400, 22 ruuvia/m2, kiinnikkeiden etäisyys ≤ 1200 mm |
| Max. 2,6 kN/m2 / 3,9 kN/m2 | cc 400, 22 ruuvia/m2, kiinnikkeiden etäisyys ≤ 800 mm |

Levyt asennetaan samaan tasoon tiiviisti puskuun, ja kiinnitetään ruostumattomilla teräsruuveilla. StoCarrier Aero -levyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa, ristisaumoja ei saa muodostua. Vältä epätasaisuuksia levyn pinnassa (tulee olla samassa tasossa ja ilman hammastusta (< 1 mm).  Pystysuorat liitokset tehdään aina T-profiililla. Yleensä kiinnitykseen käytetään 15 ruuvia levyä kohti (16 ruuvia/m2), rankajako 600 mm). Korkeissa ja/tai suuret tuulikuormat omaavissa rakennuksissa laskelmat pitää tehdä erikseen. Katso, että ruuvin kanta uppoutuu levyn pinnan tasoon. StoCarrier Aero -levy leikataan esim. mattoveitsellä ja sahataan tavallisilla puunkäsittelyyn tarkoitetuilla työkaluilla.

Tuuletus levyjen takana pitää toimia myös yksityiskohdissa. StoCarrier Aero -julkisivulevy voidaan kiinnittää myös talviolosuhteissa ja se voi olla säälle alttiina pinnoittamatta 6 kuukautta.

# Lisätarvikkeet/apuvälineet levyn asennuksen yhteydessä

Samanaikaisesti StoCarrier Aero -levyn asennuksen kanssa asennetaan myös lisätarvikkeet kuten:

- Sto Alumiini L-profiili joka suojaa levyjen ja tiilien reunoja maanpinnan yläpuolella jne.).

- Tuuletusprofiili / hyönteissuoja (estämään hiiriä yms. pääsemästä levyjen taakse).

- Sto Alumiini L-profiili asennetaan min 6 mm rako esim. vesipelti- ja räystäsliitoksiin.

# Vesipellit

Pellitystöissä noudatetaan RT-kortin 80-10632 ohjeita. Vesipelleissä täytyy olla vähintään 25 mm korkea ja 12 mm sisään taitettu päätyliitos. Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Laastin reunaan sekä rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha pellin ja StoCarrier Aero -levyn väliin, näin saadaan säätiivis liitos.

Jotta julkisivusta saadaan tuulettuva, niin StoCarrier Aero -levy asennetaan siten, että yläkulmaprofiilin ja vesipellin alaosan väliin jää vähintään 6 mm:n tuuletusrako. 70 mm kummastakin vesipellin päästä StoCarrier Aero -levyn ja vesipellin väliin asennetaan tiivistysnauha voimakasta sadetta vastaan. Vesipellin tippareunan pitää olla normaalia pidempi, jotta se estää sadeveden pääsyn StoCarrier Aero 
-levyjen taakse.

# Liikuntasaumat

Liikuntasaumat tehdään niin, että alueen koko ei ole 6x6 m suurempi. Liikuntasaumojen sijainti ja koko voidaan suunnitella kohdekohtaisesti. Lisäksi liikuntasaumoja voidaan tehdä sisä- ja ulkokulmiin. Saumat tehdään StoVentec saumanauhalla StoCarrier Aero -levyjen väliin. Kun verhous on asennettu ja sauma on kuiva, saumaan laitetaan Sto Pohjanauha ja tiivistetään Ottoseal S70 saumausmassalla.

# Räystäät ja kattoliitokset

Jos räystäs on jo tuulettuva, asennetaan StoCarrier Aero -levy mieluiten käyttämällä Alumiini L-profiilia suojamaan seisovalta vedeltä, sekä saumausnauhaa räystään ja yläkulmaprofiilin välille. Näin saadaan tiivis liitos, kun julkisivu tuulettuu räystään kautta. Jos tuuletus tapahtuu vain julkisivujärjestelmän kautta, Alumiini L-profiili asennetaan vähintään 6 mm etäisyydelle räystäsrakenteesta. Jos halutaan tuulettuva räystäs, räystään leveyden tulisi olla vähintään 400 mm, jotta se suojaa viistosateelta. Tällöin Alumiini L-profiilia voidaan käyttää julkisivun tuulettamiseen asentamalla se 6 mm räystään alapuolelle.

Primerointi (tarvittaessa)

Kun käytetään mineraalista StoLevell Evo verkotuslaastia, StoCarrier Aero -levy primeroidaan Sto Primerilla ennen verkotuslaastin levitystä.

# Diegonaaliverkotus/kulmaverkko/reunaprofiilit

Koko seinän rappaukselle ja verkotukselle tehdään diagonaaliverkotus Sto Lasikuituverkko M:llä (väh. 300 x 250 mm) sekä vahvistukset smyygeihin ja kulmiin ja reunaprofiilien liitoskohtiin. Diagonaaliverkotus asennetaan halkeilulle alttiisiin paikkoihin, esim. ulkoneviin rakenteisiin sekä kulmiin, joissa on aukkoja (mm. kulmat ikkunoiden ja ovien ympärillä). Katso että diagonaaliverkotus asennetaan aukon kulmaan asti.

Smyygien ja ulkokulmien verkotukseen käytetään Sto Kulmaverkko F:ä. Sisäkulmissa verkko asennetaan yhtenäisenä kulman ympäri tai käytetään Sto Kulmaverkkoa jonka sisempi muovilista on poistettu. Ohut kerros laastia levitetään teräslastalla. Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan teräslastalla.

# Rappaus ja verkotus koko pinnalle

Verkotuslaasti levitetään StoCarrier Aero -levylle; StoLevell Evo 10-12 kg/ m² (verkotuslaastikerroksen paksuus 6-8 mm). Sto Lasikuituverkko M painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta pinnoitteelle. Lasikuituverkko asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin. Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin. Verkotuslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla. Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään +5°C.

Verhous

StoBrick tiililaatta / StoLuonnonkivilaatta asennetaan kuivaan ja kovettuneeseen verkotuslaastiin StoColl KM kiinnityslaastilla. StoColl KM levitetään hammaslastalla verkotuslaastin päälle ja StoColl KM levitetään myös StoBrick / Sto Luonnonkivilaatan takapinnalle (floating-buttering menetelmä). Älä levitä kiinnityslaastia liian suurelle alueelle kerralla, jotta kiinnityslaastin pinnalle ei muodostu kalvoa. Ulkokulmiin asennetaan StoBrick WR kulmatiili. StoColl KM tasoitetaan saumoissa ennen kiinnityslaastin kovettumista.

Verhouksen saumaus

Sen jälkeen kun StoColl KM kiinnityslaasti on kovettunut (vähintään 1 viikko), StoBrick tiililaatta / Sto Luonnonkivilaatta saumataan StoColl FM-K (muuraussauma) tai StoColl FM-S (pesusauma) saumauslaastilla. StoColl FM-K levitetään saumaraudalla ja jälkikäsitellään kuivalla harjalla. StoColl FM-S levitetään saumauskumilla ja pinta pestään sienellä/kuivalla nukkaamattomalla liinalla (ei sovellu karkeille tai imeville tiilille). Teknisessä tietolehdessä ilmoitettua sekoitussuhdetta saumauslaasteille pitää ehdottomasti noudattaa. Saumarautaa tulee välttää tummissa värisävyissä, koska saumojen tasoitus voi aiheuttaa värisävyeroja.

MALLITYÖSELOSTUS ON TARKOITETTU SUUNNITTELUN POHJAKSI. MALLITYÖSELOSTUKSESTA TEHDÄÄN MUOKATTU VERSIO LIITETTÄVÄKSI KOHDEKOHTAISEEN TYÖSELOSTUKSEEN. MALLITYÖSELOSTUKSEN SOVELTAMISESTA RAKENNUSKOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.